Opis in navodilo za uporabo ATV repetitorskega sistema

======================================================

A T V R C  -  A T V  Repeater Controler

Podpira DTMF sprejem in oddajo, CTCSS dekodiranje, CW

oddajo in popolni daljinski uporabniski in sysop dostop

A  T  V  R  C    v 2.00

( C ) 1994-1997

Avtor: Mijo Kovacevic, S51KQ

C. talcev 2/A, P.O.Box-11

SLO - 63212 VOJNIK

Tel/Fax + 386 63 772 892

Ax25 mail: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU

E-mail : mijo.kovacevic@siol.net

22. Marec 1997

V S E B I N A

=============

1.      Uvodna beseda

1.1.      Razvojna pot ATVRC sistema

2.      Opis ATVRC sistema

2.1.      Hardware

2.2.      Software

2.3.      Zagon ATVRC sistema

2.4.      Ukazovanje

2.5.      Repetitorsko delo

2.6.      ATV svetilnik

2.7.      CW odzivnik

2.8.      DTMF odzivnik

2.9.      CTCSS zapora

2.10.     A/D kanali

2.11.     Varnost sistema

3.      Navodila uporabnikom ATV repetitorja

3.1.      Vklop sistema

3.2.      DTMF uporabniski ukazi

3.3.      DTMF sporocila

3.4.      VISW - video & audio vozlisce

3.5.      Panorama kamera

3.6.      CGEN - generator barvnih strani

3.7.      WEFAX

3.8.      Casovne omejitve

3.9.      CTCSS zapora

3.10.     A/D kanali

3.11.     Neveljavni ukazi

4.      Navodila vzdrzevalcu ATV repetitorja

4.1.      Meni 1

4.2.      Meni 2

4.3.      Casovni parametri

4.4.      Sysop geslo

4.5.      DTMF Sysop ukazi

4.6.      DTMF zapore

4.7.      Datoteke ATVRC sistema

4.8.      Avtomatska daljinska nastavitev ATVRC

4.9.      Omejitve

5.      Posebnosti ATVRC sistema

5.1.      Avtomatika

5.2.      Telemetrija sistema

5.3.      Statistika delovanja ATVRC

5.4.      Zgradba DTMF paketa pri prenosu iz ATVRC sistema

5.5.      Zgradba DTMF paketov v Kenwood message protokolu

6.      Ax25 - packet radio dostop

6.1.      Ax25 uporabniski dostop

6.2.      Ax25 sysop dostop

6.3.      Ax25 povezovanje ATV linkov

6.4.      Zgradba datoteke ATVRC.INI

6.5.      Cesa ATVRC ne zna

6.6.      Razno

1. Uvodna beseda

================

Repetitorji, taksni ali drugacni, so bili in bodo vedno pomemben dejavnik v

radijskih komunikacijah. To se posebej ko gre za zveze na visokih frekvencah

kjer je opticna vidljivost med korespondentoma predpogoj za potek zveze.

Repetitor lahko nudi uporabniku posredovanje zveze, ali pa tudi kaj vec, kar

pa je seveda odvisno od zgradbe in sposobnosti njegove krmilne enote.

Po zgradbi in nacinu delovanja razlikujemo navadne in posebne repetitorje.

Posebnim obicajno nudijo vzdrzevalcu in uporabniku razlicne ugodnosti od

frekvencnih prehodov na ukaz, pa do popolnega daljinskega nadzora - servisa

sistema.

Delovanje taksnih repetitorjev zahteva od uporabnika disciplinirano obnasanje,

prisotnost belezke ali prirocnika s seznamom ukazov sistema in nenazadnje dobro

poznavanje delovanja sistema in njegovih povezav. To pa je obicajno opisano v

navodilih za uporabnike in vzdrzevalce, v pisni ali pa digitalni obliki na BBS-u

oziroma packet-radio vozliscu v blizini taksnega repetitorja.

ATVRC sistem, ki bo opisan obsega mnozico razlicnih moznosti, ukazov in

funkcij, tako za uporabnika kot tudi za vzdrzevalca sysop-a. In ker navodila za

uporabo niso pisana zato, ker bi tisti ki jih pise ne imel kaj drugega poceti,

ampak zato da jih uporabnik ali vzdrzevalec tudi prebereta in s tem spoznata

sistem. Drugace pa bosta izgubljena med moznostmi in kopico ukazov.

1.1. Razvojna pot ATVRC sistema

-------------------------------

Jun 93:  Postavljen je bil prvi slovenski ATV repetitor, sprva kot ATV

svetilnik na lokaciji Sv.Jungert JN76OH s klicnim znakom S55TVA.

Frekvencni pas 13->23cm, izhodna moc 1.25W, SBC 6.5 MHz. Krmilna

logika je bila narejena brez uporabe procesorja. Omogocala pa je

daljinski DTMF vklop, preklop med dvema antenama ter generiranje

desetih crno-belih tekstovnih slik.

Jan 94:  Izdelana je bila VID enota (video identifikator) namenjena osebni

kot tudi uporabi na repetitorskemu sistemu.

Mar 94:  Izdelan je bil prvi prototip CGEN-2 enote.

Aug 94:  Pricetek gradnje novih sprejemnikov in oddajnikov za ATVRC sistem

v modularni obliki.

Dec 94:  Izdelana je bila koncna verzija VISW vozlisca, procesorski del in

komunikacijska vodila. S tem je prvi prototip sodobnega repetitorja

ze poznal nekaj vec kot 20 ukazov.

Jan 95:  Izdelana je bila ATVRC IO tiskanina za komunikacijo med krmilnimi

moduli, RTX-i in racunalnikom. Sedaj je ATVRC ze znal odgovarjati na

ukaze. Izvorni program pa je bil iz zacetnih 6 kB razsirjen na 28 kB

v verziji v 0.0H. ATVRC pa je poznal okoli 40 DTMF ukazov.

Feb 95:  Izdelana je bila razsirjena verzija programa ATVRC v1.04 B. Dodana je

kontrola pomika kamere v realnem casu, TOT in BTOT varovanje, dodani

so ACK, TX delay in ostali casovni parametri. Svetilnik - BEACON je

locen od repetitorskega dela z lastnimi parametri. Program sedaj pozna

nekaj vec kot 200 DTMF ukazov.

Mar 95:  ATVRC v1.05A . Dodani so ukazi za preverjanje stanja sistema, Real-ti.

ukazi za upravljanje WEFAX Scaner-ja. Odpravljena je pomankljivost pri

delovanju svetilnika ob izpadu el. energije. Dodani A/D vhodi z ukazi.

Izdelana je telemetrija sistema.

Maj 95:  ATVRC v1.07 . Dodan je Link-2 RTX, z ustreznimi ukazi. Izdelan je bil

nov CGEN in generiranje strani. Dodana je programska podpora CTCSS.

Jun 95:  ATVRC v1.08 . Dodane so nove CGEN strani, info blok, delo z datotekami,

dodan je del sw podpore za linke, dodani so razlicni ukazi. Spremenjeni

so deli programa v smislu ucinkovitejsega delovanja, v navodilu je

dodan opis CGEN strani in ostale spremembe.

Jul 95:  ATVRC v1.09 . Dodana je ATVRC.INI datoteka s podatki sistema, dodana

je registracija sysopov, dve Beacon strani, spremenjen je koncept

parametrov. Pricetek gradnje Ax25 podpore.

Nov 95:  ATVRC v1.12 . Izdelano je novo digitalno VISW vozlisce in sw zanj.

Starejse verzija sw NISO vec operativne na novem hw! Izdelan nov CGEN.

Aug 96:  ATVRC v1.18 . Dograjene so nove sysop funkcije in dodatna casovna

avtomatika. To je zadnja verzija sw ki podpira samo CGEN-2,3 in 4.

Mar 97:  ATVRC v2.00 . Pospesen je operacijski sistem. Nova verzija nudi polno

podporo CGEN-6 enoti. Podpora preprostejsim generatorjem (CGEN-2,3 in

4) je ukinjena. Dograjena je nova avtomatika za VISW, z novimi ukazi

CGEN: samostojno generiranje, navadno pretopitev in BOX pretopitev.

Opusca se uporaba VID-01, saj je njegovo nalogo prevzel CGEN-6.

2. Opis ATVRC sistema

=====================

ATVRC repetitorski sistem je zasnovan kot sodoben ATV repetitor. Uporabniku in

sysop-u nudi raznovrstne funkcije in moznosti in je zaradi tega tudi zelo

kompleksen.

Ima moznost priklopa osmih vhodnih AV (avdio+video) enot v repetitor. Kot

izhod iz tega AV vozlisca zna krmiliti 3 ATV oddajnike: 23cm osnovni in dva 3cm

LINK oddajnika, ter PIP procesorsko enoto (PIP-slika v sliki). Poleg tega zna

sprejemati obicajne DTMF ukaze in posebne varovane DTMF pakete na dveh ozko-

pasovnih VHF/UHF krmilnih radijskih postajah. Na eni od teh radijskih postaj zna

odgovarjati na ukaze in to v telegrafiji ali z DTMF.

ATVRC zna krmiliti panorama kamero na repetitorju, omogoca uporabniski preklop

moci repetitorja, pozna nekaj posebnih ukazov in popoln daljinski nadzor.

Sistem sestavljajo: racunalnik z ATVRC IO tiskanino, VISW, PSSW in ostali

moduli v vozliscu repetitorja, ATV sprejemniki, oddajniki, antene in ostale

pomozne naprave (glej tocko 2.1.), ter seveda programska podpora sistema.

Osnovne ideje pri snovanju tega sodobnega sistema so bile: omogociti uporabniku

kar najvec, omogociti dostop do drugega ATV repetitorja preko linka, omogociti

normalno ATV repetitorsko delo 13->23 in vzporedno neodvisno 3cm linkovsko

zvezo preko istega sistema, brez dodatnih stroskov - posredovanje linka,

opazovanje okolice pod repetitorjem z kombinirano panorama kamero (VIS+IR),

nocno opazovanje bliznje okolice v IR spektru s pomocjo posebne IR luci. Moznost

gledanja vremenskih slik iz Meteosat satelita, moznost posebnih dodatnih

preklopov za nadzor drugih komunikacijskih sistemov in drugo. Kot osnovno pa

dobro podprt daljinski nadzor nad sistemom.

Glede na mnozico uporabljenih naprav v sistemu je program zasnovan tako, da

samodejno skrbi za vklop ali izklop napajanja posameznih enot. S tem je poraba

elektricne energije na ATVRC sistemu vedno minimalna, v okviru aktivnih enot.

2.1. Hardware

-------------

Hardware obicajno imenujemo vse tisto, kar lahko pri neki napravi otipamo. ATVRC

sistem je zasnovan na posameznih modulih, ki so v koncni fazi vgrajeni v 19"

ohisja. Ker so ti moduli vecji in jih je veliko, potrebujemo za popoln ATVRC

sistem najmanj dve 19" ohisji, ter dodaten prostor za WEFAX Scan konverter in

PIP procesorsko enoto. Seveda lahko uporabimo tudi drugacno ohisje, posamezni

moduli pa MORAJO biti v locenih kovinskih ohisjih.

Racunalnik ATVRC sistema sestavljajo: napajalnik, plosca - vodilo, DSP3MV

procesorska plosca, procesor Motorola 68010 PGA z 10 MHz taktom, ATVRC IO

plosca, ki generira razlicna I2C vodila, krmili module repetitorja, dekodira

DTMF ukaze, dekodira CTCSS, generira CW ter DTMF na oddaji in skrbi za A/D

pretvorbo. Racunalnik potrebuje tudi 1Mb SRAM plosco, DSP video plosco in

Floppy plosco.

AV vozlisce (VISW) je krizisce  avdio in video signalov in omogoca vse mozne

povezave med osmimi vhodi in stirimi izhodi. Na VISW modulu se nahaja tudi LED

kontrola komunikacije osnovnega I2C kanala in vsi AV prikljucki. V istem modulu

je vgrajen tudi generator barvnih strani (CGEN).

Enota, ki skrbi za napajanje vseh modulov se imenuje PSSW. Njena naloga je vklop

napajanja posameznih vhodnih enot, preklop moci 23cm ATV oddajnika, PTT tastanje

23cm in LINK oddajnikov, krmiljenje VID enote (nastavitev strani VID teksta in

vklop/izklop izpisa), ter krmiljenje motorjev panorama kamere in IR luci.

PIP racunalnik je naprava, ki ni nujno potrebna za delovanje sistema. Ko je

instalirana, pa omogoca gledanje dveh video signalov v polju enega ekrana.

Tako lahko ob gledanju osnovnega 13 cm ali LINK vhodnega signala postavis v

eno izmed cetrtin ekrana novo manjse polje z enim izmed ostalih vhodnih video

signalov.

VID je video identifikator, namenjen pa je imponiranju klicnega znaka v

izhodni video signal repetitorja.

Ostale hardverske naprave so obicajni ATV sprejemniki, oddajniki in ostala

pomozna oprema, ter ena 2m fone radijska postaja za uporabnisko ukazovanje in

en 70cm ali 23cm sprejemnik za servisni vhod, ki pa ni nujno potreben.

ATVRC hardware:

*  1. racunalnik - CPU 68010 PGA 10MHz CLK, 1M SRAM, VIDEO karta, Floppy karta

*  2. ATVRC I/O krmilnik - I2C bus, 2m RTX port, A/D, CW, CTCSS, DTMF

*  3. VISW modul - video & avdio vozlisce in CGEN enota

*  4. PSSW modul - energetsko stikalisce, kontrola kamere in VID kontrola

5. PIP racunalnik in krmilnik za PIP (slika v sliki)

*  7. 12v / 15A usmernik

8. Link-1 ATV RTX (3cm)

9. Link-2 ATV RTX (3cm)

* 10. 13cm ATV RX

* 10. 23cm ATV TX

11. 23cm ATV 18W P.A.

12. B/W ali COLOR panorama video kamera z AZ+EL rotatorjem

13. IR reflektor

14. S53MV WEFAX Scan converter + 1.7 GHz RX

* 15. 2m fone RTX

16. 70cm fone RX

* 17. Antene, filtri, ohisje sistema

Zvezdica oznacuje nujno potrebne enote, brez katerih sistem ni operativen.

2.2. Software

-------------

Program je pisan v visjem DSP3MV jeziku, posamezne rutine pa v strojnem jeziku.

Trenutna verzija je nalozena iz disketne enote v RAM, kjer se tudi izvaja.

POZOR: ATVRC program komunicira s posebno ATVRC_IO tiskanino in ga na obicajnem

DSP racunalniku NI mogoce pognati brez te tiskanine!

V dveh ekranskih menijih je mogoce nastavljati skoraj vse parametre sistema.

Vse parametre je mogoce nastavljati ali preklapljati tudi daljinsko (sysop).

Neregistrirani sysopi ATVRC paketa bodo lahko uporabljali vse funkcije sistema

razen DTMF ukazovanja.

2.3. Zagon ATVRC sistema

------------------------

Ob prvem zagonu programa se bo izvrsila avtomatska inicializacija sistema.

Racunalnik bo prepisal vse osnovne podatke iz datoteke ATVRC.INI. Vse potrebne

potrebne nastavitve bodo dobile privzete vrednosti iz te datoteke. Podatki so

v njej nastavljeni tako, da sysop-u razen spremembe klicnega znaka, QTH, lokatorja,

nadmorske visine in sysop gesla ni potrebno nicesar spreminjati, razen v primeru,

ko zeli imeti drugacno konfiguracijo sistema. Po inicijalizaciji programa se

na vseh enotah vzpostavi t.i. stand-by stanje - mirovanje. V tem stanju je v

pogonu racunalnik sistema in 2m krmilna radijska postaja, vse ostale naprave na

sistemu pa so izkljucene (razen 23cm P.A., ki je lahko pod stalnim napajanjem).

Na monitorju ATVRC racunalnika se ob zamrznjenem izpisu (sysop ukaz) izpise po

pozdravnem sporocilu ali je ATVRC paket registriran. Izvrsi se inicijalizacija po

njej pa sistem izpise: "ATVRC v2.00  READY". V primeru, da je izpis na monitor

vkljucen, pa se izpise meni-1 z osnovnimi nastavitvami in trenutnimi stanji sistema.

Le-ta pa je sedaj ze v pogonu in pripravljen za uporabo.

2.4. Ukazovanje

---------------

ATVRC sistemu ukazujes z DTMF toni. Ukazovanje je razdeljeno na dve veji:

ukazovanje uporabnikov sistema in ukazovanje sysop-a. Uporabniku so na voljo

razlicni ukazi, sysop-u pa poleg teh tudi dodatni za upravljanje sistema.

POZOR: Neregistriranemu ATVRC paketu ni mogoce ukazovati z DTMF !

Nacin vnosa ukazov je lahko rocno ali iz DTMF spominov. Ukazi so sestavljeni

iz dvo ali vec mestnih DTMF znakov. Cas, ki je na razpolago za vnos dolocenega

ukaza, je odvisen od dolzine tega ukaza. ATVRC meri cas po zadnjem vnesenem DTMF

znaku (DTMF timer), ko ta cas potece, pobrise vse do takrat vnesene DTMF znake

tega ukaza. V primeru, da je bil pred potekom tega casa (DTMF timer) vnesen

naslednji DTMF znak, pricne steti ponovno od polne vrednosti DTMF timer-ja.

Obstojeca nastavitev tega parametra je 7 sekund in je zaradi varnostnega

razloga daljinsko NI mogoce spreminjati.

Poleg teh ukazov, ki se izvedejo sele po dokoncnem vnosu ukaza, pozna ATVRC tudi

nekaj tako imenovanih Real-time DTMF ukazov. To so ukazi, ki se izvajajo ali

izvedejo v realnem casu - to je v trenutku oddaje dolocenega DTMF znaka. Taksni

ukazi so potrebni za krmiljenje panorama kamere in vklop IR zarnice, nastavitev

WEFAX skanerja ali drugih naprav.

Vsakega ali vsako skupino in podskupino uporabniskih ukazov za posamezno enoto

lahko zaklenemo (sysop) in s tem ohranimo trenutno nastavljeno vrednost, ali pa

prepovemo uporabo ukaza, ce naprimer enota ni instalirana, je v okvari ali pa

jo trenutno uporablja nekdo drug.

Delovanje ATVRC sistema je razdeljeno na tri stanja: Stand-by stanje (stanje

mirovanja), ATV svetilnik in ATV repetitor. V t.i. Stand-by stanju lahko

zahtevamo vklop ATV svetilnika ali pa ATV repetitorja. Ko bo eden od teh dveh

nacinov aktiviran, pa bodo na razpolago le ukazi, ki se nanasajo na ta nacin

dela sistema. Prehod iz ATV svetilnika v ATV repetitor ali obratno je mogoc, ce

se med tem izvede izklop prejsnjega stanja (rocni ali avtomatski - potek TOT ali

BTOT casa).

2.5. Repetitorsko delo

----------------------

Ob vklopu ATV repetitorja, bo ATVRC sistem vzpostavil stanje na vozliscu kot je

bilo nastavljeno ob zadnjem izklopu ATV repetitorja. Na razpolago pa bodo vsi

trenutno dovoljeni DTMF ukazi. Repetitor lahko izkljucis rocno ali pa se bo

samodejno izkljucil po poteku TOT casa. To je najdaljsi cas delovanja ATV

repetitorja po zadnjem vnesenem DTMF ukazu. TOT cas je nastavljen na 20 minut,

lahko pa ga nastavljas daljinsko (sysop) v mejah od 10 do 240 minut.

2.6. ATV svetilnik

------------------

Ob vklopu ATV svetilnika (BEACON), bo ATVRC sistem deloval kot oddajnik male

moci na 23cm, vkljucil bo eno od nastavljenih svetilniskih slik iz CGEN enote.

Signal bo oddajal do rocnega izklopa ali izteka BTOT casa. To je najdaljsi

cas delovanja ATV svetilnika od zadnjega DTMF ukaza. BTOT cas je nastavljen na

5 minut, lahko pa ga nastavljas daljinsko (sysop) v mejah od 2 do 20 minut.

2.7. CW odzivnik

----------------

ATVRC ima, poleg DTMF ukazovanja, vgrajen tudi CW odzivnik. Ta potrjuje ali

zavraca uporabnikove ukaze preko 2m fone radijske postaje. Veljaven DTMF ukaz bo

ob vkljucenem CW odzivniku povzrocil oddajo morse znakov. Tako bo ob resetu -

zagonu programa oddan "PWR" in daljsi enojni ton. Ob vklopu ATV repetitorja bo

v CW oddan klicni znak repetitorja + "ON". Ob vsakem veljavnem ukazu bo oddan

"R". Po zahtevi za t.i. Real-time ukazi (pomik kamere) bo odzivnik v CW oddal

"CA" + daljsi enojni ton visoke frekvence, ali "WE" + daljsi enojni ton (WEFAX).

Ob rocnem ali avtomatskem izklopu repetitorja (TOT timer) bo v CW oddan "OFF".

Ob vklopu svetilnika bo oddana melodija 8 tonov, od najnizjega do najvisjega. Ob

izklopu svetilnika pa melodija 4 tonov od najvisjega do najnizjega + "OFF" v CW.

Pri izteku BTOT casa oddaje svetilnika bo prav tako oddana 4 tonska melodija +

"OFF" v telegrafiji.

Vsako nadalnje ukazovanje repetitorju bo pri vkljucenem izpisu na monitor mogoce

po koncani oddaji CW odzivnika. Odzivnik lahko daljinsko vklapljas ali izklapljas

(sysop) in mu nastavljas hitrost telegrafije (sysop).

V primeru, ko bo uporabnik imel sysop status, bodo vsi odgovori odzivnika dobili

predznak "S" (sysop). Na ukaze, ki bodo sistemsko blokirani, bo ATVRC odgovoril

z "?", ne glede na sysop status uporabnika! Prav tako bo na vsak napacen DTMF

ukaz ATVRC odgovoril z "?" .

Uporabniku je na voljo poseben DTMF ukaz s katerim lahko vprasa ali je sistem v

uporabi. Ta ukaz pride prav predvsem takrat, ko je uporabnik oddaljen od sistema

in trenutno ne vidi dogajanja na izhodu repetitorja, ter bi s svojim ukazovanjem

nenamerno porusil obstojeca stanja. ATVRC sistem bo pri vkljucenem ATV svetilniku

odgovoril enako kot pri vklopu svetilnika. Pri vkljucenem ATV repetitorju bo

odgovoril s klicnim znakom + "ON" v CW. V primeru, ko je sistem v t.i. stand-by

stanju - ni v uporabi, pa bo odgovoril z dolgim enojnim tonom nizke frekvence.

POZOR: Ce je sistem v t.i. Real-time nacinu, na ta ukaz odogovora NE BO!

Pri zahtevi za stanje dolocenega A/D kanala na sistemu, bo repetitor oddal:

"AD xx - yyy", pri tem bo "xx" pomenil stevilko merjenega A/D kanala, stevilka

"yyy" pa izmerjeno vrednost.

Poseben ukaz sprozi oddajo CW identifikacije sistema. Pri tem bo oddan klicni

znak ATV repetitorja, lokator in QTH. Ukaz je veljaven samo, ce je ATV repetitor

vkljucen.

2.8. DTMF odzivnik

------------------

Je namenjen DTMF posredovanju podatkov - telemetriji o stanju ATVRC sistema,

na DSP racunalnik vzdrzevalca. Uporablja poseben High-speed nacin prenosa.

Nekateri pomembni podatki so kodirani v standardne pakete, kateri so zdruzeni v

velik skupen paket. DTMF odzivnik je namenjen tudi avtomatskem sporazumevanju

med ATVRC sistemom in DSP racunalnikom z vec nivoji servisnih gesel. V ta namen

potrebuje DSP racunalnik posebno vezje in ustrezen komunikacijski program.

Uporabnikom je DTMF odzivnik na voljo kot generator sporocil v Kenwood Message

protokolu. Pri tem je na zacetku paketa vedno uporabljena PAGER koda [000].

2.9. CTCSS zapora

-----------------

V primeru, ko je v sosescini instalirano vec ATVRC ali drugih sistemov, ki

se krmilijo na isti 2m frekvenci, jih je potrebno lociti med sabo in s tem

prepreciti moznost napacnega naslovnika dolocenega ukaza. ATVRC sistem ima v ta

namen na IO tiskanini instalirano CTCSS zaporo uporabniskega 2m vhoda. Ko je v

polju uporabnikov vec ATVRC sistemov, je smiselno na vsakem izmed njih nastaviti

razlicen CTCSS ton. To zaporo lahko nastavljas ali izkljucis daljinsko (sysop).

2.10. A/D kanali

----------------

ATVRC sistem ima vgrajeno moznost merjenja 16-ih pozitivnih napetostnih nivojev.

Uporabljen je 8 bitni A/D pretvornik z multipleksiranjem vhodnih kanalov. Namen

teh kanalov pa je poljuben: od meritev enosmernih napetosti na sistemu, toka,

temperature oddajnika, okolice, zunanje temperature, napetosti na rezervnih

akumulatorjih, pa do prikazovanja trenutne pozicije anten ali panorama kamere.

Rezultat meritve posameznega A/D kanala bo posredovan v CW odgovoru, ali pa

izpisan v posebni CGEN strani na ATV repetitorju. Sysop pa ima moznost pregleda

vseh 16-ih A/D kanalov z enim ukazom. Odgovor bo v tem primeru posredovan v CW

ali DTMF obliki.

2.11. Varnost sistema

---------------------

Varnost delovanja ATV sistema bazira na razlicnih casovnih parametrih. Nekatere

od teh lahko tudi nastavljas, direktno ali daljinsko (sysop). Po poteku casa -ov

nastavljenih parametrov se sistem samodejno izkljuci - postavi v t.i. Stand-by

stanje. Vse nastavitve na VISW vozliscu bodo pri tem ohranjene. Obe enoti, VISW

in PSSW, pa bosta onemogoceni in s tem tudi naprave prikljucene nanju.

Ce pride med delovanjem ATV repetitorja do izpada elektricne energije ali reseta

procesorja, se bo ob vklopu ATVRC sistem postavil v t.i. stand-by stanje, vse

predhodne nastavitve pa bodo ohranjene.

Ce pride med delovanjem ATV svetilnika do izpada elektricne energije ali reseta

procesorja, se bo ob vklopu ATVRC sistem postavil v t.i. stand-by stanje. Na

monitorju ATV sistema bo izpisano opozorilo "SYSTEM  : BEACON Failure !!!". Pri

tem bo racunalnik prepisal ahrivirane podatke o stanju na VISW vozliscu na svoja

mesta in tako obnovil stanje. Obe enoti, VISW in PSSW, bosta onemogoceni in s

tem tudi naprave prikljucene nanju.

3. Navodila uporabnikom ATV repetitorja

=======================================

Uporabnik ukazuje ATVRC sistemu na 2m fone vhodu, obicajno na 144.750 MHz.

Pred ukazovanjem se vedno prepricaj v kaksnem stanju je trenutno ATVRC sistem

(DTMF ukaz [D#]), saj bi v nasprotnem primeru lahko komu nenamerno porusil zvezo

ali nastavitve. Kot uporabniku so ti dovoljeni vsi ukazi pod tocko 3.2., razen v

primeru, ko neke naprave ni na sistemu in so njeni ukazi izkljuceni.

DTMF znake oddajaj z zanesljivimi in ne prekratkimi pritiski na DTMF tipkovnico

svojega fone oddajnika. Ce oddajas iz prenosne radijske postaje, jo drzi na

fiksni tocki in z anteno v vertikalni legi. V nasprotnih primerih bo zaradi

sumov, motenj ali dvakrat oddanih DTMF znakov (nezanesljiv pritisk), prislo do

napacnega ali neveljavnega ukaza. Vedno tudi poslusaj, kaj ti bo ATVRC odzivnik

odgovoril.

3.1. Vklop sistema

------------------

ATV oddajnik vkljucis z oddajo DTMF ukaza [1200#] na 2m krmilni frekvenci ATV

repetitorja. Repetitor, ki si ga vkljucil, bo po izvrsenem ukazu oddal svoj

klicni znak + "ON" v telegrafiji. Sedaj so na voljo razlicni ukazi. Repetitor

izkljucis z oddajo DTMF ukaza [1199#], pri tem pa bo odzivnik repetitorja

odgovoril z "OFF" v telegrafiji.

ATV svetilnik vkljucis z oddajo DTMF ukaza [00#], odzivnik pa bo odgovoril z

osem tonsko melodijo. ATV svetilnik izkljucis z DTMF ukazom [10#], odzivnik pa

bo odgovoril s 4 tonsko melodijo + "OFF" v telegrafiji. V primeru, da je potekel

BTOT cas na sistemu, bo odzivnik odgovoril enako kot pri rocnem izklopu. ATV

svetilnik, razen teh dveh ukazov, nima dodatnih.

3.2. DTMF uporabniski ukazi ATVRC v2.00  19.03.1997

---------------------------------------------------

RPT ON    :  1200#    23cm TX HI : 301#      CW_info   : 800#      PIP 1 : 201#

RPT OFF   :  1199#    23cm TX LO : 302#      VID ON    : 801#      PIP 2 : 202#

UX-1 ON    : 731#      VID OFF   : 802#      PIP 3 : 203#

BEACON ON :    00#    UX-1 OFF   : 732#      STATISTICS: 804#      PIP 4 : 204#

BEACON OFF:    10#    UX-2 ON    : 733#      DATE/TIME : 805#

UX-2 OFF   : 734#      Sys.status:   D# <

------------------------------------------------------

Link1  Link2   13cm  Camera  CGEN  WEFAX   AUX1   AUX2

------------------------------------------------------

-      -      -      -    1846#    -      -      -    BOX ON       A/D   Cmd

-      -      -      -    1845#    -      -      -    MIX ON      -----------

1804#  1814#  1824#  1834#  1844#  1854#  1864#  1874#  INPUT OFF   AD01 : 401#

1803#  1813#  1823#  1833#  1843#  1853#  1863#  1873#  Link2 TX    AD02 : 402#

1802#  1812#  1822#  1832#  1842#  1852#  1862#  1872#  Link1 TX    AD03 : 403#

1801#  1811#  1821#  1831#  1841#  1851#  1861#  1871#  23cm  TX    AD04 : 404#

1800#  1810#  1820#  1830#  1840#  1850#  1860#  1870#  ---> PIP    AD05 : 405#

|      |      |                              AD06 : 406#

,--------'      |      `---------------,              AD07 : 407#

Camera cmd: 1835#    BEACON: 101#    Wefax cmd    : 1855#           AD08 : 408#

-> UP     : 2        INFO  : 102#    -> START     : 1               AD09 : 409#

-> DOWN   : 8        NEWS  : 103#    -> SYNC fast : A               AD10 : 410#

-> LEFT   : 4        HELP  : 104#    -> SYNC slow : B               AD11 : 411#

-> RIGHT  : 6        SYSTEM: 105#    -> ZOOM x 2  : 2               AD12 : 412#

-> ZOOM+  : 3        WX    : 106#    -> ZOOM x 4  : 8               AD13 : 413#

-> ZOOM-  : 9        EXTRA : 107#    -> INIT      : D               AD14 : 414#

-> IR ON  : 7        SYSOP : 108#    -> Scro. UP  : 3               AD15 : 415#

-> IR OFF : 1                        -> Scro. DOWN: 8               AD16 : 416#

Exit   : #                           Exit      : #

ATV link request <-> (Ax25 instaled!)

--------------------------------------

A: CALL   B: CALL   C: CALL   D: CALL

--------------------------------------

211#      212#      213#      214#    on CH: Link1

221#      222#      223#      224#    on CH: Link2

--------------------------------------

-> = Real time commands !!!

<  = Se lahko izvaja vedno, ne glede na stanje sistema (razen v Real-time!).

3.3. DTMF sporocila

-------------------

Poleg CW odzivnika je uporabnikom namenjen tudi DTMF odzivnik. Z njegovo pomocjo

lahko sistem sporoca razlicne informacije. Omejitev pa je v vrsti uporabljenih

radijskih postaj. ATVRC sistem podpira najbolj razsirjen Kenwood Message sistem

kodiranja znakov. DTMF paket je pri tem na zacetku in koncu omejen z DTMF [#],

vmes pa je alfanumericno sporocilo, katerega crke so sestavljene iz dveh DTMF

znakov, stevilke pa iz enega. Prenasati je mogoce le velike crke.

Table kodiranja crk:

A      B      C           Tako bi bila beseda ATVRC kodirana:

--------------------

1  |  Q      Z                         [# 2A 8A 8C 7B 2C #]

2  |  A      B      C

3  |  D      E      F                      A  T  V  R  C

4  |  G      H      I

5  |  J      K      L

6  |  M      N      O

7  |  P      R      S

8  |  T      U      V

9  |  W      X      Y

Ta sistem omogoca uporabnikom rocnih radijskih postaj TH-28, TH-48, TH78 in TH79,

sprejem podatkov v deset tako imenovanih message spominov. V ATVRC vgrajena DTMF

ukaza [804#] in [805#] povzrocita oddajo statisticnih in casovnih podatkov o

repetitorju. Pri tem RPT najprej odda PAGER kodo [000], nato sledijo podatki v

obliki:

po DTMF ukazu [804#] (statisticno porocilo):

Message 0       STAT         Oznaka sporocila

Message 1     0A xxxx        CNVRP - Stevec vklopov RPT po PWR ON.

Message 2     1A xxxx        CNVRI - Stevec vklopov RPT po INIT-u.

Message 3     2A xxxx        CNIRR - Stevec rocnih izklopov RPT po PWR ON.

Message 4     3A xxxx        CNIRA - Stevec AUTO izklopov RPT po PWR ON.

Message 5     0B xxxx        CNVBP - Stevec vklopov svetilnika po PWR ON.

Message 6     1B xxxx        CNVBI - Stevec vklopov svetilnika po INIT-u.

Message 7     2B xxxx        CNIBR - Stevec rocnih izklopov svetilnika po PWR ON.

Message 8     3B xxxx        CNIBA - Stevec AUTO izklopov svetilnika po PWR ON.

Message 9     AC xxxx        CNPWR - Stevec priklopov RPT na napajanje (PWR ON).

po DTMF ukazu [805#] (porocilo o casovnih dogodkih):

Message 0        ATVRC       Oznaka sporocila.

Message 1     B0 xx xx       B00 - CAS ZAGONA RPT (PWR ON), sledi mesec in dan.

Message 2     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda zagona ATVRC sistema.

Message 3     B1 xx xx       B01 - INIT CAS RPT, sledi mesec in dan.

Message 4     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda inicijalizacije sistema.

Message 5     B2 xx xx       B02 - TRENUTEN CAS RPT, sledi mesec in dan.

Message 6     xx xx xx       Ura, minuta in sekunda ob izvedbi [805#] ukaza.

Za sprejem teh podatkov najprej aktiviramo sprejem "Message" sporocil. Nastavimo

v 3-mestni pager kodo [000]. Nato oddamo DTMF ukaz [805#]. Sedaj imamo 2 sekundi

casa, da vkljucimo na radijski postaji PAGER funkcijo, katera je predpogoj za

sprejem sporocil. Pravilno sprejeti paketi bodo po sprejemu prikazani na

radijski postaji in shranjeni v poseben spominski prostor. V primeru, da je

pager funkcija vkljucena pred oddajo ukaza [805#], bo ukaz neveljaven, saj bo

repetitor sprejel DTMF znake kot ukaz v obliki [000805#].

Informacija je zanimiva predvsem na terenu, kjer na drugacen nacin ni mogoce

ugotoviti ali je med tem na ATV repetitorju zmanjkalo elektrike, kdaj je bil

nazadnje inicijaliziran sistem, ter seveda koliko je trenutno ura na sistemu.

3.4. VISW - video & avdio vozlisce

----------------------------------

Srce AV vozlisca je VISW modul, oziroma AV krizisce. Ima 8 AV vhodov, na katere

so lahko prikljucene razlicne naprave. Uporabnik lahko z DTMF ukazi preprosto

postavlja stanja v vozliscu in se na ta nacin sprehaja med vhodnimi enotami.

Vsi DTMF ukazi za delo z VISW vozliscem, so 5 mestni in so smiselno razdeljeni

v skupine glede na vhodne enote. Tako bo DTMF ukaz [1800#] povzrocil vklop LINK1

sprejemnika na PIP enoto. Prva dva znaka ukaza [18xxx] povesta, da gre za ukaz,

ki se nanasa na VISW enoto. Tretji znak ukaza [xx0xx] doloca katera vhodna enota

se krmili. Cetrti znak ukaza [xxx0x] doloca izhodno enoto. Kot izhodna enota je

lahko [xxx0x] - PIP, [xxx1x] - 23cm ATV TX, [xxx2x] - LINK1 ATV TX in [xxx3x] -

LINK2 ATV TX.

V primeru, da se na cetrtem mestu DTMF ukaza nahaja [xxx4x], bo vhodna enota

izkljucena, stanje na VISW vozliscu pa pri tej vhodni enoti poruseno. Na tem

mestu je v ukazu lahko tudi [xxx5x] ali [xxx6x]. V tem primeru pa ATVRC ve, da

gre za zahtevo po posebnih ukazih. Taksen ukaz se lahko izvede le v primeru,

ko je vhodna enota vkljucena, oziroma je dovoljeno taksno ukazovanje, razen na

CGEN enoti.

Na avdio vhod AUX1 lahko prikljucimo NF signal 2m krmilnega sprejemnika. Pri

povezavi 2m sprejemnika na 23cm izhod, z DTMF ukazom [1860#], bo tonskemu

podnosilcu ATV slike na 23cm dodan ton iz 2m krmilnega vhoda. 2m sprejemnik

lahko seveda prikljucimo na katerega koli izmed AUX vhodov. Oba vhoda lahko

uporabimo tudi za spremljanje drugih AV signalov. Oba vhoda imata tudi locena

releja za vklop napajanja posamezne vhodne enote (12v/1A).

3.5. Panorama kamera

--------------------

Kamera na stoplu repetitorja je lahko prava popestritev sistema, se posebej, ce

je opremljena z motorji za pomikanje. Na 23cm izhod jo vkljucis z DTMF ukazom

[1831#]. Sedaj je na voljo dodaten DTMF ukaz [1835#] za prehod v t.i. Real-time

nacin ukazovanja. Po izvrsitvi tega ukaza bo odzivnik v CW oddal "CA" + daljsi

ton visoke frekvence. Sistem sedaj preide v ukazovanje v realnem casu. Na voljo

so numericne DTMF tipke: [2] kamera gor, [8] kamera dol, [4] kamera levo, [6]

kamera desno, [3] priblizuj in [9] oddaljuj. Obstajata tudi dva posebna ukaza:

[7] vkljuci IR luc in [1] izkljuci IR luc. Ce bosta na sistemu dovoljena, bosta

omogocila nocno gledanje bliznje okolice repetitorja v infra rdecem sprektru. Ob

izhodu iz menija za krmiljenje panorama kamere pa bo IR luc avtomatsko izkljucena.

3.6. CGEN

---------

Generator barvnih tekstov in graficnih slik v nizji locljivosti vkljucis na

23cm izhod kot samostojen video generator z DTMF ukazom [1841#]. Pri tem bo

prikazana tista od osmih strani, ki je bila nazadnje nastavljena za prikaz.

Z DTMF ukazom [1845#] vkljucis pretopitev (OVERLAY) CGEN strani preko izhodnega

(23cm) video signala. Z ukazom [1846#] pa vkljucis BOX_OVERLAY - pretopitev

s temnim ozadjem na 23cm izhodu. Na CGEN enoti lahko izbiras med razlicnimi

stranmi z DTMF ukazi od [101#] do [108#], seveda ce je to na sistemu dovoljeno.

Strani so razdeljene po podrocjih: BEACON (obe strani), INFO, NEWS, HELP,

SYSTEM, WX, EXTRA in SYSOP.

DTMF [101#] - BEACON, bo pri klicu v repetitorskem nacinu prikazana le kot dve

stisnjeni sliki v obeh polovicah ekrana. Vsebuje pa obicajni ATV svetilniski

sliki - klicni znak ATV repetitorja, QTH, lokator, verzijo ATVRC programa in

paleto barv.

DTMF [102#] - INFO. Na tej strani se nahajajo osnovni podatki o sistemu, kot so:

klicni znak, QTH, lokator, nadmorska visina, stiri linkovske smeri, verzija

sistema in tri 32 znakov dolge informacijske vrstice v katere obicajno zapisemo

kdo je sysop sistema, kje je dostopen in druge krajse informacije.

DTMF [103#] - NEWS. ATV novice, prikazujejo se iz CGEN News datoteke, katero

daljinsko nalozi sysop.

DTMF [104#] - HELP. Prikaz osnovnih uporabniskih ukazov ATVRC sistema, iz datoteke

CGEN Help.

DTMF [105#] - SYSTEM. Pri klicu te strani racunalnik porabi nekaj sekund za

zbiranje vseh podatkov. Nato pa prikaze: cas zadnjega priklopa napajanja na sistem,

cas popolne inicijalizacije, trenutni cas (ob klicu sistemske strani). Nadalje:

stanja na obeh UX relejih, stanja na vseh 16 A/D kanalih, celotno statistiko

ATVRC sistema, celotno stanje VISW volzisca, vrednosti vseh timerjev, nastavljene

strani na posameznih enotah, ter vse prepovedi - statuse posameznih ukazov ali

enot. Nov prikaz trenutnega stanja, dobimo s ponovitvijo DTMF ukaza [105#].

DTMF [106#] - WX. V bodoce, ko bo - ce bo izdelan vmesnik za zajemanje podatkov

o vremenu (temperatura, hitrost in smer vetra, vlaznost, statistika), bodo na tej

strani ti podatki tudi prikazani.

DTMF [107#] - EXTRA. Stran za posebne namene. Datoteka CGEN Extra, ki jo sysop

nalozi na sistem daljinsko. Na njej so lahko izpisane dodatne informacije o

dogajanjih, rezultati tekmovanj, pa tudi HAM mali oglasi, ter zanimivosti.

DTMF [108#] - SYSOP. Stran namenjena sysop-om in lastnikom sistemov.

3.7. WEFAX

----------

Za radioamaterje je bilo vedno zelo zanimivo podrocje sprejemanje satelitskih

meteoroloskih slik. V ta namen je predviden AV vhod za gledanje meteo slik iz

satelita Meteosat na 1.7 GHz. Na 23cm izhod ga vkljucis z DTMF ukazom [1851#].

WEFAX Scaner ima vgrajeno posebno upravljalno tiskanino. Z ATVRC sistemom je

povezana preko I2C vodila in omogoca daljinski start, sinhronizacijo, ter ostale

nastavitve S53MV WEFAX Scan kovverterja. Ukazi se izvajajo v realnem casu in so

enomestni. Do njih prides z DTMF ukazom [1855#], pred tem pa mora biti WEFAX

enota aktivirana.

3.8. Casovne omejitve

---------------------

Pri delovanju ATVRC sistema nastopata dve glavni casovni omejitvi: TOT in BTOT

timer, ter pomozni DTMF timer. Prvi opazuje kdaj je uporabnik nazadnje poslal

DTMF ukaz in skrbi za samodejni izklop sistema, drugi skrbi za samodejni izklop

svetilnika, tretji pa skrbi za casovno veljavnost DTMF ukazov. Kako sta na

dolocenem ATVRC sistemu nastavljena TOT in BTOT si lahko pogledas na CGEN strani

stevilka 5, z DTMF ukazom [105#] (predhodno pa mora biti CGEN vkljucen!).

3.9. CTCSS zapora

-----------------

V primeru, da nimas nastavljen pravilen CTCSS ton na oddaji (2m), ne bos mogel

krmiliti ATVRC sistema. Kateri je ta ton povprasaj lastnika sistema ali poglej

na bliznji packet-radio BBS.

3.10. A/D kanali

----------------

ATVRC sistem ima vgrajenih 16 A/D kanalov namenjenih razlicnim meritvam. Ce so

A/D vhodi tudi prikljuceni na merilne tocke, omogoca prikaz trenutnih vrednosti

teh tock na eni izmed CGEN slik, ali pa v obliki CW odgovora. Odgovor dobis,

ce uporabis DTMF ukaz od [401#] do [416#]. Pri tem ATVRC odda "AD xx - yyy".

Stevilka "xx" predstavlja stevilko A/D kanala, stevilka "yyy" pa izmerjeno

vrednost na izbranem kanalu.

3.11. Neveljavni ukazi

----------------------

Ukazi na katere bo ATVRC odgovoril z "?", so neveljavni - trenutno izkljuceni,

ali pa napacni - neobstojeci. Nekateri ukazi so v sistemu podrejeni visjim

ukazom. Naprimer: panorama kamere ni mogoce premikati dokler ta ni vkljucena v

VISW vozliscu. Ali pa: CGEN slik ni mogoce izbirati, ce ta ni vkljucen na VISW

vozliscu, PIP slike ni mogoce prestavljati, ce ta ni vkljucen. Nadalje ATV

svetilnik ni mogoce vkljuciti, dokler deluje ATV repetitor.

4. Navodila vzdrzevalcu ATV repetitorja

=======================================

Ob zagonu se sistem vedno postavi v delovni nacin. Ce zelis nastavljati para-

metre iz tipkovnice, potem uporabi tipko "ESC". Odzivnik bo v CW oddal "R" in

postavil utripajoc prompt v ukazno vrstico. Sedaj lahko rocno nastavljas stanja

na sistemu. Za vrnitev v delovni nacin repetitorja, uporabi ukaz "L". Pri tem

bo TOT ali BTOT timer startal od nastavljene vrednosti.

Ukaze v menijih ATVRC programa pisi v eni vrstici. Presledki niso pomembni.

Nekaj ukazov ima tudi do 5 razlicnih parametrov. Vrstni red njihovega vpisa

pri vnosu je enak vrstnemu redu izpisa na meniju. Stevilo vnesenih parametrov

ni pomembno. Manjkajoci bodo v vecini primerov postavljeni v polozaj OFF. V

primeru, da odtipkas samo ukaz brez spremljajocih prarametrov, bos preklopil

osnovno - prvo funkcijo pod tistim ukazom. Na VISW vozliscu osnovne funkcije NI!

V primeru, da dodas tudi parametre, MORAS najprej za ukaznim znakom postaviti

stevilcni parameter za osnovno funkcijo. To pa ne velja na VISW vozliscu, kjer

direktno nastavljas samo stanje na AV vozliscu, napajanje vhodne enote pa bo

avtomatsko vkljuceno ob aktivni povezavi.

Primeri ukazovanja na tipkovnici ATV repetitorja:

A 1000 (CR)   Poveze Link1 RX na PIP enoto

A 0100 (CR)   Poveze Link1 RX na 23cm  izhod

A 0001 (CR)   Poveze Link1 RX na Link2 izhod

A 0000 (CR)   Porusi obstojeco povezavo-e Link RX-a

3 104  (CR)   Vkljuci PIP enoto, prepove uporabnisko PIP ukazovanje in

jo postavi v ekransko polje 4

J 15   (CR)   Omogoci vklop CGEN-a in nastavi 5. stran za prikaz

A 001  (CR)  je enakovreden ukazu:  A 0010   (CR)

H 1    (CR)  je enakovreden ukazu:  H 1000   (CR)

H 0    (CR)  je enakovreden ukazu:  H 0000   (CR) in pobrise stanje na SCR

4.1. Meni 1

-----------

V prvem meniju se nastavljajo in so prikazane naslednje funkcije sistema:

Datumi in casi zagona sistema, inicijalizacije sistema in trenuni datum

ter cas. Oblika izpisa: YY MM DD  HH MM SS.

Oznake E ali ENABLED pomenijo, da je funkcija omogocena, D ali DISABLED pa

pomeni, da je prepovedana za uporabo. Tako H/L oznacuje ali je dovoljeno

uporabnisko preklaplanje moci 23cm oddajnika. 800 oznacuje ali je dovoljeno

izvajati DTMF ukaz [800#] - CW info. Stevilka pri izpisu SYSOP prikazuje

prisotnost sysop statusa, 0 pomeni da ga ni, 1 pa da je aktiviran.

Ukaz 0 - REPEATER prikazuje stanje celotnega ATVRC sistema. Pri vklopu ATV

svetilnika se, na koncu iste vrstice, izpise tudi BEACON.

23 cm TX prikazuje stanje osnovnega ATVRC oddajnika, na koncu pa

je tudi prikazana trenutno nastavljena izhodna moc.

Link1 TX prikazuje stanje prvega link oddajnika. Ko je v polju xxxxxx

izpisan klicni znak, je vzpostavljen link v tisto smer.

Link2 TX prikazuje stanje drugega link oddajnika. Ko je v polju xxxxxx

izpisan klicni znak, je vzpostavljen link v tisto smer.

Ukaz 3 - PIP cpu prikazuje stanje na racunalniku, ki generira sliko v sliki,

na koncu pa je s stevilko od 1 do 4 oznacena trenutna pozicija PIP

slike v 23cm izhodnem video signalu, ko je PIP vkljucen.

Ukaz 4 - Beacon prikazuje dovoljenje za vklop ATV svetilnika, na katero barvno

stran je postavljen in koliko casa bo v etru - BTOT timer.

Ukaz 5 - RPT mode. Ko bo instalirana detekcija sinhronizacijskih impulzov, bo

tukaj prikazan nastavljen rezim delovanja repetitorja.

Ukaz 6 - Menu 2. Ukaz za prehod v naslednji menu.

Ukaz 7 - Download. Sprozi oddajo vseh parametrov v DTMF (enako kot [590#]).

Ukaz 9 - Init. Z njim postavis vse nastavljive parametre na t.i. default

vrednosti iz ATVRC.INI! To so vrednosti ob prvem zagonu programa.

Statistika prikazuje stevilo posameznih dogodkov po priklopu na napajanje in

pa skupno stevilo vklopov po INIT-u parametrov. Vec o statistiki ATVRC sistema

v poglavjih 5.2. in 5.3.

Na desni strani zgoraj je prikazan klicni znak repetitorja. V primeru ko se pred

njim pojavi izpis "-R-", to pomeni, da paket ni registriran in DTMF krmiljenje

ne bo delovalo! Pod njim je izpisano stanje na VISW vozliscu. Posamezne vhodne

enote so oznacene s crkami od A do H.

Nadalje sledi dovoljenje za ukazovanje doloceni vhodni enoti. Kamera in WEFAX

imata po dve oznaki dovoljenja. Prva oznacuje dovoljenje za dostop v pod-meni

posamezne enote, druga po dovoljenje za osnovno ukazovanje enoti. Na desni

strani pa je dejansko stanje aktivnih povezav (#) na VISW vozliscu. Stiri

navpicne veje so tudi dejanski AV izhodi iz vozlisca, kar je oznaceno spodaj.

Stanje na ekranu se ujema z dejanskim stanjem na sistemu.

Izpis "D#  " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukaza [D#] - stanje sistema.

Izpis "A/D " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukazov med [401#] in [416#].

Izpis "ST  " oznacije prepoved/dovoljenje DTMF ukaza [804#] - statistics check.

Izpis "DT  " oznacuje prepoved/dovoljenje DTMF ukaza [805#] - date/time check.

Ukaz I - VID prikazuje stanje na enoti, ter nastavljeno stran.

Ukaz J - CGEN prikazuje stanje na generatorju barvnih strani in na katero

stran je trenutno nastavljen.

Ukaz K - Rfr CGEN je trenutno v testne namene, njegova naloga je, da poslje

podatke o vseh slikah v CGEN video procesor.

Ukaz L - Z njim ponovno startamo ATVRC sistem. Izhod je mozen samo z uporabo ESC

tipke na tipkovnici.

Na koncu so izpisane se nekatere nastavitve parametrov programa, nekatere od njih

lahko nastavljas v drugem meniju. V zadnji vrstici pa so statusi podatkov na I2C

vodilu PSSW in VISW enot.

ATVRC - ATV Repeater Controler  v2.00  S51KQ  19/03/1997

--------------------------------------------------------

Pwr ON  :  97 03 19   05 32 29                Call:   S 5 5 T V A

Init    :  97 03 18   07 00 18

Current :  97 03 19   10 28 46        Input        E/D 12V     VISW  state

-------------------------------------

H/L: E   800: E   IR : E   SYSOP : 0      A - Link1 RX  E  OFF    #   -   -   -

------------------------------------      B - Link2 RX  E  ON     -   -   #   -

0 - REPEATER   OFF ENABLED                C - 13cm RX   E  OFF    -   #   -   -

D - Camera  E E  OFF    -   -   -   -

23cm   TX: ON  ENABLED    18W         E - CGEN      E  OFF    -   -   -   -

LINK-1 TX: ON  ENABLED    xxxxxx      F - WEFAX   E D  OFF    -   -   -   -

LINK-2 TX: OFF ENABLED    xxxxxx      G - AUX1      E  OFF    -   -   -   -

H - AUX2      D  OFF    -   -   -   -

3 - PIP cpu    ON  DISABLED   2           -------------------------------------

D#  : E  ST : E        PIP 23cm L1 L2

4 - BEACON     E   Page: A    5 min       A/D : E  DT : E

5 - RPT mode   DTMF                       I - VID : E OFF pa:  0   K - Rfr CGEN

J - CGEN: E page: 5      L - Run RPT

6 - Menu 2     UX-1 OFF  UX-2 OFF  E      -------------------------------------

TOT timer :  20 min     CTCSS  OFF  0

7 - Download   9 - INIT all parameters    DTMF timer:   7 sec     I2C speed:  1

ACK delay :   8         TX delay :  8

Statistics        ON  TOTAL  MAN  AUTO    -------------------------------------

--------------------------------------    CW :ON  speed: 40       VISW:  24   0

ATV REPEATER :     8    29     5     3    PSSW: 224  89 128       VISW:   0   0

ATV BEACON   :     2    17     0     2    -------------------------------------

PWR FAILURE  :           4                PCF : 118   Space - update  CR - quit

Option :

4.2. Meni 2

-----------

V drugem meniju se nastavljajo in so prikazane naslednje funkcije sistema:

Ukaz 0 - Klicni znak ATV repetitorja. Program pri vnosu iz tipkovnice sam postavi

velike crke ne glede na vnos. Pri spreminjanju v ATVRC.INI datoteki pa

moramo pisati izkljucno z velikimi crkami!

Ukaz 1 - Lokator ATV repetitorja. Program pri vnosu iz tipkovnice sam postavi

velike crke, ne glede na vnos. Pri spreminjanju v ATVRC.INI datoteki pa

moramo pisati izkljucno z velikimi crkami!

Ukaz 2 - QTH in nadmorska visina (ASL m) ATV repetitorja. Vnesen tekst bo dejansko

prikazan na CGEN straneh.

Ukaz 3 - DTMF Sys passw prikazuje trenutno nastavljeno sistemsko geslo. Geslo

je v tej verziji fiksne dolzine.

Ukaz 4 - TOT timer prikazuje nastavitev najdaljsega delovanja ATV repetitorja.

Ukaz 5 - CTCSS tone prikazuje nastavljen sub ton. Stevilka ustreza stevilki

sysop ukaza -600 . CTCSS 0 pomeni, da je dostop prost - brez podtona.

Glej tabelo DTMF sysop ukazov 4.5.

Ukaz 6 - CW odzivnik prikazuje stevilko nastavljenega tona na telegrafiji, ali je

CW odzivnik vkljucen in nastavljeno hitrost. Stevilka pri hitrosti pa

ne pomeni dejansko hitrost znakov na min.

Ukaz 7 - Link A-D, prikazuje aktivne klicne znake, ki imajo dovoljenje za dostop

do sistema na katerem od linkovskih kanalov. Pri popravljanju v ATVRC.INI

datoteki uporabljaj izkljucno velike crke!

Ukaz 8 - Info, prikazuje prvih 6 ASCII znakov (od moznih 32) v treh informacijskih

vrsticah CGEN INFO strani (DTMF [102#]).

Ukaz 9 - Files, prikazuje imena nastavljivih datotek do katerih dostopa ATVRC

sistem. Program sam postavi velike crke, ne glede na vnos. Sistem

poleg teh datotek uporablja se nekatere druge, ki niso nastavljive.

Vsebina datotek:

ATVRC.LOG  - dnevnik dogajanj            !!! se ni v uporabi

CGENxx.ATV - slike barvnega generatorja. Fiksna dolzina 410H !

ATVRC v2.00          S E T T I N G   U P   S Y S T E M        S51KQ  19/03/1997

-------------------------------------------------------------------------------

0 - RPT Callsign    : S55TVA

1 - RPT Locator     : JN76OH

2 - RPT QTH         : St.JUNGERT      ASL: 574 m

3 - DTMF Sys passw  : xxxxxxxx

4 - TOT timer       :   20 min.

5 - CTCSS tone      :   14  ON

6 - CW answer tone  :    6  ON  at speed: 40

7 - Link A: S55TVT  B: S55TVK  C: S55TVL  D: xxxxxx

8 - Info 1: xxxxxx  2: xxxxxx  3: xxxxxx

9 - Files     ATVRC.LOG  : ATVRC      .LOG Not found!

CGEN Info  : INFO       .ATV   410H

CGEN News  : DEMO02     .ATV   410H

CGEN Help  : HELP       .ATV   410H

CGEN Wx    : DEMO01     .ATV   410H

CGEN Extra : EXTRA      .ATV   410H

CGEN Sysop : S5MAP      .ATV   410H

CR - Quit

Option :

4.3. Casovni parametri

----------------------

1. TOT timer  - Doloca najdaljsi cas delovanja ATV repetitorja po zadnjem DTMF

ukazu ali "#" znaku. Po poteku TOT casa se bo repetetitor

samodejno izkljucil (stand-by stanje)! Vrednost TOT se

nastavlja v minutah. Parameter se lahko preklaplja tudi

daljinsko (sysop). Ob izklopu bo repetitor v CW oddal "OFF".

2. BTOT timer - Doloca najdaljsi cas delovanja ATV svetilnika po zadnjem DTMF

ukazu ali "#" znaku. Po poteku BTOT casa se bo ATV svetilnik

samodejno izkljucil (stand-by stanje)! Vrednost BTOT se

nastavlja v minutah. Parameter se lahko nastavlja tudi daljinsko

(sysop). Ob izklopu bo repetitor oddal melodijo stirih tonov in

"OFF" v telegrafiji.

3. DTMF timer - Doloca dolzino najdaljse pavze med DTMF znaki na sprejemu.

Ce je naslednji znak vnesen pred potekom nastavljenega casa,

se po vnosu znaka zacne ponovno odstevanje nastavljene

vrednosti. Po poteku nastavljenega casa (v sekundah) se vsi

predhodno vneseni DTMF znaki samodejno brisejo!

4. ACK delay  - Doloca zakasnitev po koncanem DTMF vnosu, za prehod 2m RTX-a na

oddajo. Ta parameter se lahko preklaplja tudi daljinsko (sysop).

5. TX delay   - Doloca zakasnitev 2m oddajnika, ko je ze na oddaji, pred oddajo

CW ali DTMF odgovora. Ta parameter se lahko preklaplja tudi

daljinsko (sysop).

4.4. Sysop geslo

----------------

V sysop (upravni) nacin ali iz njega, lahko prehajas ne glede na stanje ATVRC

sistema (vkljucen/izkljucen). V upravni nacin preides z oddajo pravilnega gesla.

Pri tem dobis sysop status, ATVRC pa bo pri vsakem ukazu ali napaki dodal na

zacetek CW odgovora crko "S". Geslo je trenutno fiksne dolzine in ga vidis, ko

pozenes ATVRC program na sistemu. V naslednjih verzijah programa bo geslo

mozno tudi daljinsko spreminjati (sysop).

Sysop ukazi delujejo samo, ko je repetitor vkljucen - varnostni razlog. To pa

NE velja za ukaze: DIS/ENA REPEATER - prepovej/omogoci ATV repetitor in DIS/ENA

BEACON - prepovej/omogoci ATV svetilnik. Te ukaze lahko izvajas ne glede na

stanje sistema (sysop), razen v Real-time nacinu. Uporabniskim ukazom, ki si jih

izkljucil - jim dal prepoved uporabe, velja ta prepoved za vsakogar, ne glede na

sysop status!

Po ukazu za izklop sistema, se bo samostojno porusil tudi sysop status. Rocno

porusis sysop status z DTMF ukazom [#]. Prav tako bo po poteku TOT casa

racunalnik samodejno izkljucil sistem - ga postavil v t.i. stand-by stanje in

porusil sysop status.

4.5. DTMF Sysop ukazi

---------------------

Password  : xxxxxxx# <    (Geslo vidis, ko pozenes program)

CW ON         : 500#        ACK delay 20  : 504#        TOT delay OFF : 550#

CW OFF        : 501#        ACK delay  8  : 505#        TOT    10 min : 551#

LOW CW SPEED  : 502#        TX delay  30  : 506#        TOT    20 min : 552#

HIGH CW SPEED : 503#        TX delay   8  : 507#        TOT    30 min : 553#

TOT    40 min : 554#

Enable / disable user DTMF commands:                    TOT    50 min : 555#

------------------------------------------------        TOT    60 min : 556#

TOT   120 min : 557#

Ena H/L sw    : 508#        Dis H/L sw    : 509#        TOT   180 min : 558#

TOT   240 min : 559#

Ena Link RX   : 510#        Dis Link RX   : 511#

Ena 13cm RX   : 512#        Dis 13cm RX   : 513#        BTOT    2 min : 560#

Ena 23cm RX   : 514#        Dis 23cm RX   : 515#        BTOT    5 min : 561#

Ena CAMERA    : 516#        Dis CAMERA    : 517#        BTOT   10 min : 562#

Ena CGEN      : 518#        Dis CGEN      : 519#        BTOT   20 min : 563#

Ena WEFAX     : 520#        Dis WEFAX     : 521#

Ena 2m RX     : 522#        Dis 2m RX     : 523#        Par. Download : 590#

Ena SCR       : 524#        Dis SCR       : 525#      * Par. Upload   : 591#

Ena PIP cpu   : 526#        Dis PIP cpu   : 527#      * All A/D on CW : 592#

Ena Link TX   : 528#        Dis Link TX   : 529#      * All A/D on DT.: 593#

Ena Repeater  : 530# <      Dis Repeater  : 531# <      Clear STAT cnt: 594#

Ena Beacon    : 532# <      Dis Beacon    : 533# <      System INIT   : 595#

Ena AUX sw    : 534#        Dis AUX sw    : 535#        SYSOP OFF     :    #

Ena CW_info   : 536#        Dis CW_info   : 537#

Ena VID cmd   : 538#        Dis VID cmd   : 539#      * SECURITY ON   : 599#

Ena CA move   : 540#        Dis CA move   : 541#

Ena WE ctrl   : 542#        Dis WE ctrl   : 543#

Ena IR  cmd   : 544#        Dis IR  cmd   : 545#

Ena D#  cmd   : 546#        Dis D#  cmd   : 547#    < = Se lahko izvede tudi

Ena A/D cmd   : 548#        Dis A/D cmd   : 549#        ko je sistem izkljucen

Ena DTIME cmd : 570#        Dis DTIME cmd : 571#    * = Ni instaliran v tej

Ena STAT  cmd : 572#        Dis STAT  cmd : 573#        verziji programa

2m RX CTCSS sysop setup                     VID page setup      BEACON page

-------------------------------------       ---------------     ----------------

CTCSS OFF : 600#

page  0  : 640#     beacon A  : 670#

67.0 Hz  : 601#     131.8 Hz  : 620#       page  1  : 641#     beacon B  : 671#

71.9 Hz  : 602#     136.5 Hz  : 621#       page  2  : 642#

74.4 Hz  : 603#     141.3 Hz  : 622#       page  3  : 643#     E CPU Mon : 690#

77.0 Hz  : 604#     146.2 Hz  : 623#       page  4  : 644#     D CPU Mon : 691#

79.7 Hz  : 605#     151.4 Hz  : 624#       page  5  : 645#

82.5 Hz  : 606#     156.7 Hz  : 625#       page  6  : 646#     E Link req: 692#

85.4 Hz  : 607#     162.2 Hz  : 626#       page  7  : 647#     D Link req: 693#

88.5 Hz  : 608#     167.9 Hz  : 627#       page  8  : 648#

91.5 Hz  : 609#     173.8 Hz  : 628#       page  9  : 649#

94.8 Hz  : 610#     179.9 Hz  : 629#       page 10  : 650#

97.4 Hz  : 611#     186.2 Hz  : 630#       page 11  : 651#

100.0 Hz  : 612#     192.8 Hz  : 631#       page 12  : 652#

103.5 Hz  : 613#     203.5 Hz  : 632#       page 13  : 653#

107.2 Hz  : 614#     210.7 Hz  : 633#       page 14  : 654#

110.9 Hz  : 615#     218.1 Hz  : 634#       page 15  : 655#

114.8 Hz  : 616#     225.7 Hz  : 635#

118.8 Hz  : 617#     233.6 Hz  : 636#

123.0 Hz  : 618#     241.8 Hz  : 637#

127.3 Hz  : 619#     250.3 Hz  : 638#

4.6. DTMF zapore

----------------

Sysop-u je za upravljanje sistema na razpolago velik nabor sistemskih DTMF

ukazov v podrocju od [500#] do [699#]. Z nekaterimi ukazi lahko nastavis ali

aktiviras dolocene enote, drugi pa so namenjeni izlocanju posameznih upora-

bniskih ukazov ali vej. Po izvedbi vsakega sysop ukaza vedno preveri njegovo

izvrsitev. Ker si ukazi v tabeli sledijo, obstaja nevarnost napacnega vnosa.

To je lahko se posebej kriticno pri vnosu CTCSS tona, se posebej takrat, ko je

na sistemu samo 2m fone postaja, brez 70cm sprejemnika za sysop krmiljenje.

POZOR: V primeru, da je za dolocen uporabniski ukaz ali skupino ukazov aktivirana

zapora, ta velja za vse uporabnike, tudi za tiste s sysop statusom !

4.7. Datoteke ATVRC sistema

---------------------------

ATVRC.LOG datoteka; V tej verziji se ni v uporabi !

ATVRC.INI datoteka. Racunalnik cita podatke iz te datoteke le pri popolnem

resetu - inicijalizaciji ATVRC sistema (prvi zagon, ali sysop DTMF [595#], ali

ukaz "9" iz tipkovnice sistema)!

V njej so zapisani vsi pomembni parametri za delovanje ATVRC sistema. Sysop jo

lahko popravlja z obicajnim DOS editorjem. Pri tem pa mora paziti: da so klicni

znaki, lokatorji in imena datotek pisani z velikimi crkami! Nekatere podatke

(Linki in datotke) lahko izpustimo, vendar le ce smo na za to namenjeno mesto v

ATVRC.INI datoteki vpisali "!".  Vnosov ni mogoce zaceti s presledkom-ki (space)

na zacetku vrstice!  Nadalje: vsi nastavljivi parametri se morajo gibati v mejah

oznacenih v komentarju iza podpicja in morajo biti na mestih kot v originalni

ATVRC.INI datoteki! V primeru nespostovanja teh pravil lahko pride do napak pri

prevajanju datoteke in s tem do nepravilnega delovanja celotnega sistema !

CGEN *.ATV; V teh datotekah so shranjeni podatki o dolocenih CGEN slikah.

Datoteke vsebujejo vse ASCII znake od 0-255 in jih zato ni mogoce popravljati

z obicajnimi tekst urejevalniki. CGEN datoteke lahko tvorimo in popravljamo na

PC racunalniku z barvnim VGA monitorjem s pomocjo programa VTEDIT.EXE. Program

je sicer namenjem drugemu tipu video procesorja, ATVRC sistem pa podpira obliko

njegovih datotek. VTEDIT omogoca 'import' *.BMP slik (npr. iz COREL-a) in

njihovo pretvorbo s poljubno povecavo v graficno obliko, ki jo pozna CGEN video

procesor. Program omogoca tudi shranjevanje in citanje ze narejenih slik, ima

osem delovnih spominov z vmesnim pomnilnikom in celoten help.

Vsaka CGEN stran je sestavljena iz 25-ih vrstic (0-24), vsaka vrstica ima 40

znakovnih polj (0-39). Vsaka CGEN datoteka je fiksne dolzine 1040 byt-ov, ATVRC

sistem pa uporablja prvih 1000 byt-ov. Vsaka datoteka predstavlja eno polno video

stran. Nabor znakov vsebuje tako crkovne kot tudi graficne znake in kontrolne

kode. CGEN procesor ne pozna CR ali LF znakov, zato morajo biti vsa prazna polja

zapolnjena s presledki (20H), pri VTEDIT programu je to avtomatsko. Odsvetujem

uporabo vrstic 0 in 24, izpis nanju lahko deluje pod posebnimi pogoji.

Izdelane datoteke - slike nato prenesemo na ATVRC sistem ter v ATVRC.INI datoteki,

ali meniju 2 s pravilnim vpisom (opcija 9) tudi aktiviramo. Za oznacevanje CGEN

datotek uporabljamo izkljucno koncnico *.ATV .

4.8. Avtomatska daljinska nastavitev

------------------------------------

4.9. Omejitve

-------------

Omejitve, ki nastopajo v sysop nacinu, so v tem, da ta verzija ATVRC se ne pozna

avtomatskega daljinskega nalaganja nove ATVRC.INI datoteke. Prav tako zaradi

varnosti ni mogoce daljinsko spreminjati DTMF timer casa. Pri rocnih nastavitvah

ACK in TX kasnilnih casov sta daljinsko na voljo samo dve vrednosti za vsak

parameter. Pri CW odzivniku sta na voljo prav tako samo dve hitrosti oddajanja

telegrafije.

Neuporabljeni A/D vhodi MORAJO biti premosticeni na maso. V nasprotnem primeru

lahko pride do presluha iz sosednjega uporabljenega A/D kanala. Na A/D vhodih so

dovoljene samo enosmerne pozitivne napetosti med 0 in +5V !

5. Posebnosti ATVRC sistema

===========================

ATVRC sistem lahko, poleg ze opisanih aktivnosti, opravlja se nekatera posebna

opravila kot so: avtomatika, telemetrija, varovanje in drugo.

Vgrajenih ima lahko vec dodatnih PSSW tiskanin z 1A in 10A releji za vklop

drugih naprav na postojanki. V osnovni veriziji je vgrajena podpora za 1 dodatno

PSSW tiskanino. Za dodatne uporabniske vklope (UX) so na voljo DTMF ukazi serije

[73x#]. Uporabniki lahko upravljajo z dvema dodatnima relejema le, ce jim je

taksna uporaba dovoljena (sysop).

AUX1 in AUX2 vhoda na sistemu imata vgrajeni loceni prepovedi uporabe ukazov,

ki se nanasajo nanju.

Ob vsakem zagonu sistema (priklopu na napajanje) in ob vsaki inicijalizaciji

vseh parametrov si bo sistem zapomnil cas teh dogodkov. Do teh podatkov pa

bo sysop lahko prisel ob prenosu vseh parametrov na svoj racunalnik z DTMF

ukazom [590#] ali pa z aktiviranjem CGENa in sistemske strani, ukaz [105#].

5.1. Avtomatika

---------------

Vgrajena avtomatika skrbi za varnost prikljucenih naprav, za razlicna

komunikacijska opravila med posameznimi moduli, varovanje podatkov o

nastavitvah ter drugo.

Pri zagonu programa, bo ATVRC preveril ali je pred tem ze bil pognan. V primeru,

da se ni bil, bo inicijaliziral - prepisal t.i. default vrednosti iz datoteke

ATVRC.INI v vse nastavljive parametre v programu. Ta ukaz se lahko izvede tudi

daljinsko z DTMF [595#], seveda samo pod sysop statusom. Pri tem se bo sistem

RESETIRAL - se postavil v stand-by stanje !

Najpomembnejsa avtomatika ATVRC je preprecevanje prepovedanih povezav na VISW

vozliscu. Ce bi naprimer povezali 13 cm ATV RX na Link1 oddajnik, nato pa na isti

izhod povezali se neko drugo vhodno AV enoto, bi s tem zaradi kratkega stika

dveh izhodnih video signalov lahko povzrocili unicenje ene ali obeh vhodnih enot.

Vgrajena avtomatika tukaj poskrbi, da do tega ne pride. Drug del programa v

ATVRC sistemu skrbi za razporejanje napajanja po enotah in tako omogoca vedno

minimalno porabo elektricne energije sistema, seveda glede na vkljucene opcije.

5.2. Telemetrija sistema

------------------------

Telemetrija, oziroma daljinski prenos vseh parametrov ATVRC sistema na sysop-ov

racunalnik je pomembna opcija tega sistema. Lastniku sistema omogoca vpogled v

vse nastavitve na sistemu. Na ta nacin lahko sysop ugotovi ali gre za okvaro na

repetitorju, ali pa je posredi napacna nastavitev, oziroma blokada funkcije.

Ukaz za prenos vseh nastavljivih parametrov iz ATVRC sistema je [590#]. Izvaja

ga lahko le sysop.

Parametri so zapakirani v pakete, ti pa so zdruzeni v skupen velik paket.

Racunalnik bo na zacetku oddal enojni ton, kateremu sledijo podatki o sistemu:

klicni znak, lokator, QTH, verzija ATVRC programa, razlicni casovni podatki,

nastavitve sistema in ADC stanja. Po zakljucku vseh paketov repetitor odda

enojni ton, ter "R" v telegrafiji. Oddaja vseh podatkov traja eno minuto in je

ni mogoce prekiniti.

Na sprejemni strani bo DSP racunalnik podatke pretvoril v razumnljivo obliko.

V primeru vecjih napak nas bo opozoril. Hitrost DTMF prenosa je velika in nima

korekcije vseh napak, zato moramo zagotoviti kvalitetno zvezo. Morebitno priso-

tnost napake nastale med prenosom, lahko preverimo tako, da veckrat zaporedoma

precitamo podatke in jih primerjamo med sabo.

5.3. Statistika delovanja ATVRC

-------------------------------

ATV repetitor vodi tudi statistiko. Razdeljena je na tri dele: podatki o

repetitorju, podatki o svetilniku in podatki o priklopih ATVRC sistema na

napajanje. Vsi podatki so numericni 4 mestni. Stetje se zacne pri 0000 in

konca pri 9999. Po inicijalizaciji parametrov (INIT) so vsi stevci postavljeni

na vrednost 0000. Pri morebitnem 'prebitju' vrhnje meje stetja, je potrebno z

DTMF ukazom [594#] (sysop), postaviti stanja stevcev na 0000. Statistika

delovanja bo prikazana v Kenwood message sporocilih z DTMF ukazom [804#].

Prikaz lahko omogocimo ali blokiramo z DTMF ukazoma [572#] in [573#] (sysop).

Prav tako bo statistika prenesena tudi med telemetrijo ATVRC sistema (sysop).

Pomen stevcev statistike je naslednji:

--------------------------------------

CNVRP - stevec vklopov RPT po zadnjem priklopu na napajanje (PWR ON).

CNVRI - stevec vklopov RPT po zadnjem INIT-u parametrov, ne glede na to

ali je vmes zmanjkalo elektrike.

CNIRR - stevec rocnih izklopov RPT po zadnjem priklopu na napajanje (PWR ON).

CNIRA - stevec avtomatskih izklopov RPT po zadnjem priklopu na napajanje (PWR ON).

CNVBP - stevec vklopov SVETILNIKA po zadnjem priklopu na napajanje (PWR ON).

CNVBI - stevec vklopov SVETILNIKA po zadnjem INIT-u parametrov, ne glede na to

ali je vmes zmanjkalo elektrike.

CNIBR - stevec rocnih izklopov SVETILNIKA po zadnjem priklopu na napajanje.

CNIBA - stevec avtomatskih izklopov RPT po zadnjem priklopu na napajanje (PWR ON).

CNPWR - stevec priklopov ATVRC sistema na elektricno energijo - PWR ON.

Stevci stejejo vse vklope ali izklope (vse izvedene ukaze), ne glede na to ali

je bila funkcija pred tem ze aktivirana. Ne stejejo pa rocnih vklopov ali

izklopov na tipkovnici repetitorja.

5.4. Zgradba DTMF paketa pri prenosu iz ATVRC sistema (Download)

----------------------------------------------------------------

......                                 Short tone

*###___6x3___ __5x3__###               Header1   -  TYPE,VER

*A0#___6x3___#                         Header2   -  ADDITIONAL DATA

*A1#___6x3___#                         RPT CALLSIGN

*A2#___6x3___#                         LOCATOR

*A3#_____12x3_____#                    QTH

*

*B0#___6x2___#                         RPT START -  DATE+TIME

*B1#___6x2___#                         RPT INIT  -  DATE+TIME

*B2#___6x2___#                         CURRENT   -  DATE+TIME

*

*D00#__3x1__#                          REPEATER  -  E/D,ON/OFF,MODE

*D01#__3x1__#                          23cm  TX  -  E/D,ON/OFF,LOW/HIGH

*D02#__3x1__#                          Link1 TX  -  E/D,ON/OFF,not used

*D03#__3x1__#                          Link2 TX  -  E/D,ON/OFF,not used

*D04#__3x1__#                          PIP cpu   -  E/D,ON/OFF,PAGE

*D05#__3x1__#                          BEACON    -  E/D,ON/OFF,PAGE

*D06#__3x1__#                          VID       -  E/D,ON/OFF,PAGE

*D07#__3x1__#                          CGEN      -  E/D,ON/OFF,PAGE

*D08#__3x1__#                          AUX SW    -  E/D,10A,1A

*D09#__2x1_1x3__#                      CW        -  TONE,ON/OFF,SPEED

*D10#__1x2_1x1__#                      CTCSS     -  TONE,not used

*D11#__3x2_1x3_1x2_1x3__#              TIME : DTMF,ACK,TXDEL,TOT,BTOT,I2C_speed

*D12#__10x1__#                         E/D  : SYS,H/L,800,IR,D#,ST,DT,A/D,CA,WE

*

*D20#__2x1__1x3__#                     Link1 RX  -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D21#__2x1__1x3__#                     Link2 RX  -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D22#__2x1__1x3__#                     13cm  RX  -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D23#__2x1__1x3__#                     CAMERA    -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D24#__2x1__1x3__#                     CGEN      -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D25#__2x1__1x3__#                     WEFAX     -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D26#__2x1__1x3__#                     AUX1      -  E/D,ON/OFF,STATUS

*D27#__2x1__1x3__#                     AUX2      -  E/D,ON/OFF,STATUS

*

*C0A#__1x4__#                          CNVRP: RPT ON after PWR

*C1A#__1x4__#                          CNVRI: RPT ON after INIT

*C2A#__1x4__#                          CNIRR: MAN  RPT OFF

*C3A#__1x4__#                          CNIRA: AUTO RPT OFF

*C0B#__1x4__#                          CNVBP: BEACON ON after PWR

*C1B#__1x4__#                          CNVBI: BEACON ON sfter INIT

*C2B#__1x4__#                          CNIBR: MAN  BEACON OFF

*C3B#__1x4__#                          CNIBA: AUTO BEACON OFF

*CAC#__1x4__#                          CNPWR: AC/DC POWER FAILURE

*

*ADC00#__1x3__#                        ADC 00    -  DATA

*ADC01#__1x3__#                        ADC 01    -  DATA

*ADC02#__1x3__#                        ADC 02    -  DATA

*ADC03#__1x3__#                        ADC 03    -  DATA

*ADC04#__1x3__#                        ADC 04    -  DATA

*ADC05#__1x3__#                        ADC 05    -  DATA

*ADC06#__1x3__#                        ADC 06    -  DATA

*ADC07#__1x3__#                        ADC 07    -  DATA

*ADC08#__1x3__#                        ADC 08    -  DATA

*ADC09#__1x3__#                        ADC 09    -  DATA

*ADC10#__1x3__#                        ADC 10    -  DATA

*ADC11#__1x3__#                        ADC 11    -  DATA

*ADC12#__1x3__#                        ADC 12    -  DATA

*ADC13#__1x3__#                        ADC 13    -  DATA

*ADC14#__1x3__#                        ADC 14    -  DATA

*ADC15#__1x3__#                        ADC 15    -  DATA

*

*C99#___1x6___#                        ADDITIONAL DATA

*

*###

......                                 Short tone

5.5. Zgradba DTMF paketov pri prenosu v Kenwood message protokolu

-----------------------------------------------------------------

Statisticno porocilo vsebuje stevilo vklopov. DTMF ukaz [804#]:

---------------------------------------------------------------

2 sec. pause

*

......                                 Short tone

000                                    Pager CODE: 000

*# STAT #                              1st message - Header

*#0A__1x4__#                 CNVRP     RPT ON after PWR   , max. count 9999

*#1A__1x4__#                 CNVRI     RPT ON after INIT  , max. count 9999

*#2A__1x4__#                 CNIRR     MAN  RPT OFF       , max. count 9999

*#3A__1x4__#                 CNIRA     AUTO RPT OFF       , max. count 9999

*#0B__1x4__#                 CNVBP     BEAC ON after PWR  , max. count 9999

*#1B__1x4__#                 CNVBI     BEAC ON after INIT , max. count 9999

*#2B__1x4__#                 CNIBR     MAN  BEACON OFF    , max. count 9999

*#3B__1x4__#                 CNIBA     AUTO BEACON OFF    , max. count 9999

*#AC__1x4__#                 CNPWR     AC/DC PWR FAILURE  , max. count 9999

......                                 Short tone

Casovni dogodki. DTMF ukaz [805#]

---------------------------------

2 sec. pause

*

......                                 Short tone

000                                    Pager CODE: 000

*# ATVRC#                              1st message - Header

*#B0__2x2__# #__3x2__#                 RPT START   - B0 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC

*#B1__2x2__# #__3x2__#                 RPT INIT    - B1 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC

*#B2__2x2__# #__3x2__#                 CURRENT     - B2 MONTH,DAY  HOUR,MIN,SEC

......                                 Short tone

6. Ax25 - packet radio dostop

=============================

Na ATVRC sistem bo mogoce dostopati tudi po packet radiju. Programska oprema

je se v razvoju, omogoca pa istocasni dostop stirih Ax25 uporabnikov po enem

19200 BPS (9600BPS) kanalu. Program omogoca uporabnikom pregled trenutnega

stanja sistema in statistike, ter moznost vklopa ATV svetilnika. Pod pogojem,

da je sistem v mirovanju (ko RPT ni aktiviran). Sysopu so na voljo tudi drugi

ukazi za upravljanje s sistemom. Navodila za packet radio dostop bodo dodana

po koncanem testiranju pogramske podpore. Ax25 dostop se testira loceno in ni

vgrajen v verziji 2.00!

6.1. Ax25 uporabniski dostop

----------------------------

6.2. Ax25 sysop dostop

----------------------

6.3. Ax25 povezovanje ATV linkov

--------------------------------

6.4. Zgradba datoteke ATVRC.INI

-------------------------------

; ATVRC v2.00c  (C) 1994-1995 by Mijo Kovacevic, S51KQ

; System configuration file:    ATVRC.INI   21/03/1997

; Note: parms with ">>>" shouldn't be changed !!!

; "[ xxxxxxxx ]" - system name, DO NOT change !!!

; Repeater identification

S55TVA       ; [ call(5) ]     Repeater callsign, max 6 chr.

St.JUNGERT   ; [ qth(11) ]     QTH, max 12 chr., spaces to the end

JN76OH       ; [ loc(5)  ]     Locator, max 6 chr.

574          ; [ asl(3)  ]     ASL 0..9999 m

; Link data

S55TVT       ; [ link(0,5) ]   Link partner A, max 6 chr.,  "!" for none

S55TVK       ; [ link(1,5) ]   Link partner B, max 6 chr.,  "!" for none

S55TVL       ; [ link(2,5) ]   Link partner C, max 6 chr.,  "!" for none

!            ; [ link(3,5) ]   Link partner D, max 6 chr.,  "!" for none

S55YZA       ; [ lnkp(0,5) ]   Ax25 path    A, max 6 chr.,  "!" for none

S55YCE       ; [ lnkp(1,5) ]   Ax25 path    B, max 6 chr.,  "!" for none

S55YCE       ; [ lnkp(2,5) ]   Ax25 path    C, max 6 chr.,  "!" for none

!            ; [ lnkp(3,5) ]   Ax25 parh    D, max 6 chr.,  "!" for none

0            ; [ lnkch(0)  ]   0/1 - link1/link2 ch, partner A

1            ; [ lnkch(1)  ]   0/1 - link1/link2 ch, partner B

0            ; [ lnkch(2)  ]   0/1 - link1/link2 ch, partner C

1            ; [ lnkch(3)  ]   0/1 - link1/link2 ch, partner D

0            ; [ linken    ]   0/1 - dis/ena ATV link TX

1            ; [ link1     ]   0/1 - dis/ena Ax25 link1 req.

0            ; [ link2     ]   0/1 - dis/ena Ax25 link2 req.

0            ; [ linkst    ]   0/1 - reserved

; Repeater control

1            ; [ dtsy    ]   0/1 - dis/ena ATV Repeater

1            ; [ txen    ]   0/1 - dis/ena 23cm ATV TX

1            ; [ mode    ]   >>> Repeater mode: 0=DTMF+sync 1=DTMF

20           ; [ dttot   ]   Repeater timer - TOT 2..240 minutes

7            ; [ dtout   ]   >>> DTMF time out 1..20 seconds

10           ; [ dtack   ]   2m ACK delay 2..49

8            ; [ txdel   ]   2m TX delay 2..49

1            ; [ ps(0,6) ]   0/1 - low/high 23cm repeater TX output power

ABCD*12      ; [ dtpw(5) ]   Sysop DTMF password, fixed 7 chr (0123456789ABCD*)

0            ; [ cttone  ]   CTCSS tone 1..38, 0=CTCSS OFF

1            ; [ cwsw    ]   0/1 - off/on 2m CW answer

40           ; [ cwspe   ]   CW speed 40..150 (40=high, 150=low)

6            ; [ cwtone  ]   CW tone 1..8

1            ; [ psswad  ]   0/1 - PCF 8574 / PCF 8574 A (PSSW slave adr.)

; PIP, CGEN, VID control

1            ; [ dtpi    ]   0/1 - dis/ena PIP cpu unit

1            ; [ pippoz  ]   PIP position 1..4 (1=LU, 2=RU, 3=LD, 4=RD)

3            ; [ pipcol  ]   PIP frame colour 0..7

5            ; [ cgpage  ]   CGEN page 1..7 2=inf,3=news,4=help,5=sys,6=wx,7=ext

0            ; [ cgsup   ]   0/1 - off/on  superimpose CGEN picture

1            ; [ dtvi    ]   0/1 - dis/ena VID unit

1            ; [ vidon   ]   0/1 - off/on  VID unit

0            ; [ vidpa   ]   VID page 0..7

; Beacon control

1            ; [ beacen  ]   0/1 - dis/ena ATV Beacon

0            ; [ beacpa  ]   0/1 - Beacon page: A/B

5            ; [ beacti  ]   Beacon timer - BTOT 2..20 minutes

0            ; [ beacpw  ]   0/1 - low/high 23cm beacon TX output power

; Input units

1            ; [ dt00    ]   0/1 - dis/ena Link-1 RX

1            ; [ dt01    ]   0/1 - dis/ena Link-2 RX

1            ; [ dt02    ]   0/1 - dis/ena 13cm RX

1            ; [ dt03    ]   0/1 - dis/ena Camera

1            ; [ dtcam   ]   0/1 - dis/ena Camera RT commands

1            ; [ irli    ]   0/1 - dis/ena Camera IR light sw (RTC)

1            ; [ dt04    ]   0/1 - dis/ena CGEN

1            ; [ dt05    ]   0/1 - dis/ena Wefax

1            ; [ dtwec   ]   0/1 - dis/ena Wefax RT commands

1            ; [ dt06    ]   0/1 - dis/ena AUX1

1            ; [ dt07    ]   0/1 - dis/ena AUX2

; Special features

1            ; [ screna  ]   0/1 - dis/ena ATVRC monitor

1            ; [ dtstat  ]   0/1 - dis/ena DTMF [D#] (system status?) cmd

1            ; [ dtinf   ]   0/1 - dis/ena DTMF [800#] (cw_info) cmd

1            ; [ statdt  ]   0/1 - dis/ena DTMF [804#] (statistic) cmd

1            ; [ dttime  ]   0/1 - dis/ena DTMF [805#] (date&time) cmd

1            ; [ dtpw    ]   0/1 - dis/ena DTMF [301-302#] (23cm h/l) cmd's

1            ; [ dtad    ]   0/1 - dis/ena DTMF [401-416#] (A/D data) cmd's

1            ; [ dtaux   ]   0/1 - dis/ena DTMF [731-734#] (UX1+2 sw) cmd's

; AX-25 driver setup

1            ; [ AXENA   ]   0/1 - dis/ena AX-25 access

0            ; [ AXLNK   ]   0/1 - dis/ena ATV link request (Ax25)

1            ; [ AXSYS   ]   0/1 - dis/ena remote sysop (Ax25)

0            ; [ AXSTA   ]   0/1 - user level (0=status only  1=stat+cmd's)

4            ; [ AXCH    ]   1-4   packet radio chanels

25           ; [ AXTXD   ]   1-127 TXDELAY (x10 mS)

10           ; [ AXRET   ]   1-127 RETRAY

2            ; [ AXMAX   ]   1-7   MAXFRAME

0            ; [ AXDIG   ]   0/1 - DIGIPEAT OFF/ON

32           ; [ AXPER   ]   0-255 PERSISTANCE

500          ; [ AXFRA   ]         FRACK

10           ; [ AXSLO   ]   0-127 SLOTTIME (mS)

0            ; [ AXECHO  ]   >>> 0/1 - ECHO OFF/ON

0            ; [ AXLF    ]   >>> 0/1 - LF after CR: OFF/ON

; * Files *  All CGEN files are fixed size 410H !

ATVRC.LOG    ; [ ime(1,15) ]    >>> ATVRC Log file

INFO.ATV     ; [ ime(5,15) ]    CGEN Info page,  "!" for none.

DEMO02.ATV   ; [ ime(2,15) ]    CGEN News page,  "!" for none.

HELP.ATV     ; [ ime(3,15) ]    CGEN Help page,  "!" for none.

DEMO01.ATV   ; [ ime(10,15) ]   CGEN Wx page,    "!" for none.

EXTRA.ATV    ; [ ime(4,15) ]    CGEN Extra page, "!" for none.

S5MAP.ATV    ; [ ime(11,15) ]   CGEN Sysop page, "!" for none.

; CGEN info text

;2345678901234567890123456789012   32 chr./line

Sysop - S51KQ @ S50ATV   Mijo    ; [ sysi(0,31) ]   Info text 1, "!" for none

QRV: RU-2     Tlf: 063 772 892   ; [ sysi(1,31) ]   Info text 2, "!" for none

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_  ; [ sysi(2,31) ]   Info text 3, "!" for none

;

; *** eof ATVRC.INI v2.00c ***

6.5. Cesa ATVRC ne zna

----------------------

Obstojeca ATVRC verzija se ne podpira PIP enote.

6.6. Razno

----------

Dostop do testnega podprograma za ATVRC Ax25 je mozen z ukazoma: "C TVARPT <CR>"

ali "C S55TVA <CR>", na vseh novih (SVV75) S5 packet vozliscih.

Verjetno se bo naslo se kaj, kar bomo na ATV repetitorjih potrebovali. Tudi ta

navodila se bodo v skladu z morebitnimi programskimi siritvami ustrezno

popravljala.

Pa nasvidenje v naslednji verziji ATVRC programskega paketa.

ATVRC (C) Mijo Kovacevic S51KQ  1994-1997

-      -      -