Navodilo za gradnjo ATV repetitorskega sistema

==============================================

A T V R C  -  A T V  Repeater Controler

Podpira DTMF sprejem in oddajo, CTCSS dekodiranje, CW

oddajo in popolni daljinski uporabniski in sysop dostop

A  T  V  R  C    v 2.00C

( C ) 1994-1997

Avtor: Mijo Kovacevic, S51KQ

C. talcev 2/A, P.O.Box-11

SLO - 63212 VOJNIK

Tel/Fax + 386 63 772 892

Packet: S51KQ @ S50ATV.SVN.EU

22. Marec 1997

V S E B I N A

=============

1.      Uvodna beseda

1.1.      Pricetek gradnje

2.      ATVRC digitalni del I

2.1.      Racunalnik

2.2.      ATVRC I/O

2.3.      2m/70cm RTX priklop

2.4.      I2C vodila

2.5.      A/D vhodi

2.6.      RS-232

2.7.      Prvi zagon racunalnika

3.      ATVRC digitalni del II

3.1.      VISW - video in avdio vozlisce

3.2.      PSSW - napetostno stikalisce

3.3.      CGEN - generator barvnih strani

3.4.      PIP - generator slike v sliki

3.5.      VID - video identifikator

3.6.      WEFAX - scan konverter

3.7.      Panorama kamera & IR luc

3.8.

4.      Packet radio

4.1.      Priklop

4.2.      Nastavitve

4.3.

4.4.

4.5.

5.      Sprejemniki, oddajniki, antene

5.1.      2m & 70cm

5.2.      13cm rx

5.3.      23cm tx & 18W PA

5.4.      3cm link rtx

5.5.      Antene

5.6.      Packet radio rtx

6.      Programska podpora

6.1.      Instalacija

6.2.      Prvi zagon

6.3.      Servisiranje

6.4.      Zakljucek

1. Uvodna beseda

================

ATVRC sistem je po svoji zgradbi in delovanju kompleksen. Sestavljen je iz vec

modulov - tiskanih vezij, ki so med sabo povezana. Srce sistema: racunalnik

s pomoznimi tiskaninami dekodira in izvrsuje ukaze ter skrbi za pravilnost

delovanja. Koncept sistema je tak, da za svoje delovanje ne zahteva popolne

konfiguracije. V celoti mora biti zgrajen racunalnik, VISW, PSSW ter CGEN

tiskanine. Ostale module pa lahko poljubno dodajamo. Pri tem pa ni potrebno

spreminjati parametrov sistema.

Kot ohisje ATV repetitorja sem uporabil standardna 19" ohisja z izmenljivimi

moduli. Ohisje sluzi samo kot nosilec modulov, vsi priklopi razen napajalnih

pa so izvedeni na prednji strani posameznih modulov. Za napajanje se uporablja

rdece/crna zica dovolj velikega preseka (se posebej pri 23cm PA!), v dolzini

okoli 50cm. Celoten 19" modul pa je lahko kasneje namescen v ustrezno omaro.

Za popoln ATVRC sistem bosta potrebni vsaj dve 19" ohisji. Doloceni moduli

(3cm rtx, 13cm rx, 23cm PA,..) so lahko namesceni tudi izven tega ohisja.

1.1.      Pricetek gradnje

--------------------------

V gradnjo naj se poda konstruktor, ki je pred tem ze uspesno dokoncal kaksno

samogradnjo. Glede na raznovrstnost in kolicino uporabljenih elementov je pri

njihovi vgradnji potrebna skrajna previdnost, se posebej pri CMOS vezjih.

Naglica in z njo povezano napacno namescanje elementov, uporaba rabljenih ali

novih nepreverjenih elementov so v vecini primerov vzrok razocaranja pri prvem

zagonu, ko izdelek noce in noce delovati. V najslabsem primeru pride zaradi

takih napak do unicenja drugih delujocih delov vezja. Pred pricetkom gradnje

vsa tiskana vezja se enkrat dobro preglej in preveri z mocno zarnico in leco

morebitne prekinitve ali kratke stike med vezicami. To veja tako za tovarnisko

izdelane tiskanine kot za domace. Doma izdelane tiskanine po vrtanju ocisti z

brusnim papirjem "0" ali elasticnim brusnim kamnom. Operi v razredcilu, odstrani

vse kratke stike in posprejaj z lakom za spajkanje. Vsa sumljiva mesta pred tem

preveri z ohm-metrom.

Elemente vstavljaj v tiskanine po njihovi velikosti: od najizjih do najvisjih.

Torej najprej mosticke, nato diode, upore, podnozja, kondenzatorje in ostalo.

Za vsa integrirana vezja uporabi PROFESIONALNA podnozja! To ti bo kasneje

omogocilo zanesljivo delovanje in preprosto zamenjavo. Za vsako tiskanino bodo

posebej opisane posebnosti na katere je potrebo paziti. Prav tako uporabljaj

natancno enake prikljucne konektorje, kot so uporabljeni v projektu. Ce za

doloceno vezje pise, da mora biti v svojem kovinskem ohisju, to ne pise za

salo. Pred prvim zagonom - priklopom na napajanje vedno se enkrat preveri

pravilnost namestitve elementov in povezav med moduli.

2.      ATVRC digitalni del I

=============================

2.1.      Racunalnik

--------------------

ATVRC uporablja standardne DSP racunalniske tiskanine. In sicer za svoje

delovanje potrebuje naslednje obicajne tiskanine opisane v CQ-ZRS:

DSP usmernik, z zunanjo RESET tipko.

DSP bus - vodilo z 5 ali bolje 8 vticnicami.

DSP CPU_PGA tiskanino, s taktno frekvenco 10 MHz!!! in instaliranim OS73.

Prekinitvena mosticka morata biti vstavljena normalno, kot za obicajno delo DSP

racunalnika. Mosticek pod 68010 PGA procesorjem mora biti na originalni (/VPA)

poziciji. Prikljucek DSP tipkovnice speljemo na DB-25 VTICNICO, ki je namescena

na prednji strani modula racunalnika. Kot stikalo: TOTAL/PAR RESET (popolni /

delni reset) uporabimo kljucavnica stikalo, kot na PC racunalnikih. Namescena

naj bo na prednji strani.

DSP 1Mb ali 512kB SRAM tiskanina. Sestavljena je enako kot za DSP racunalnik.

DSP VIDEO tiskanina. V tej verziji je se v uporabi in sistem ne zna delovati

brez nje!

DSP FLOPPY tiskanina. Uporablja en 3.5" 720kB disketni pogon, preko katerega

prenasamo datoteke na sistem. Trenutna verzija ATVRC ne podpira AX25 dostopa

preko 8530 SCC vezja na tej tiskanini, ampak uporablja posebno vezje.

2.2.      ATVRC I/O

-------------------

To je posebna vhodno/izhodna ATVRC tiskanina. Je enake velikosti kot DSP

procesorska plosca in jo prav tako vstavimo v DSP vodilo. Njene naloge so:

dekodiranje DTMF ukazov na 2m in 70cm, dekodiranje CTCSS na 2m, tastanje 2m

oddajnika, generiranje DTMF in CW odgovorov, generiranje 7ih I2C vodil preko

katerih krmili podrejene enote (VISW, PSSW, CGEN, PIP,...). Nadalje opravlja

tudi A/D pretvorbo na 16ih multipleksiranih vhodih.

Za vsa integrirana vezja (razen SMD) pricinimo profesionalna podnozja. Pod

tiskanino je potrebno namestiti tudi 6 zicnih mostickov, in sicer: A na A,

B na B, C na C, i.t.n. do F na F. Zica naj bo teflonska za WireWrap. Pod

tiskanino je prostor tudi za 3 SMD vezja: 74HC00 SMD - nujno potreben (trgovina

H.T. Roska c. Lj.), FX-356CDW SMD - CTCSS dekoder (IR electronic Lj.), ni

nujno potreben in 93C46 SMD - ATVRC KEY, v tej verziji ni obvezen. Vsa SMD

vezja so pricinjena pod tiskanino tako, da so njihovi napisi normalno citljivi

iz spodnje strani. Paziti pa je potrebo na prvo nozico, ki je na shemi razporeda

oznacena kot majhen kvadratek na zgornji strani tiskanine!

Na gornji strani tiskanine je tudi vec manjsih mostickov. Zanje uporabimo

odrezane nozice uporov. Na koncu pa je potrebno povezati med sabo tudi oba

konektorja DATA BUS. To storimo s 14cm dolgim 8 zilnim ploscatim kablom. Pred

tem pa v vezje pricinimo po eno sranico 16 pinskega podnozja, ki bo sluzila kot

vticnica. Drugo enako podnozje prav tako razrezemo in na njeni stranici

pricinimo kabel zgoraj, tako da bo stranica sluzila kot vtic. Povezave na DATA

BUS-u so vzporedne: spodnji pin gre na spodnjega in tako naprej.

Uporabljena so ubicajna 74HC.. integrirana vezja, od posebnih pa lahko naredimo

naslednje zamenjave: yPD 71055 (PIO) je zamenljiv z 82C55, nadalje MK5087 (DTMF

encoder) je zamenljiv z UM 95087, in na koncu 8870 (DTMF decoder) je zamenljiv

z UM 92870. Vsi trije kvarc kristali so montirani na gornji strani v pokoncni

legi, 1MHz pa je lahko lezec. Pri LM-336 je potrebo paziti, da bo narejen za 5v.

Kot posebnost je na izhodu I2C vodil uporabljen uporovni paket 7x 390E v DIL14

obliki (Iskra, H.T. Lj.). Namesto njega lahko pricinimo obicajne 390E upore. In

sicer prvega med nozicama 1 in 14, drugega med 2 in 13, ... in zadnjega med 7 in

8.

I/O tiskanina ima 5 prikljucnih konektorjev: AC64 moski 90 stopinjski vtikac,

4 pinsko dil letvico za priklop DTMF in CTCSS mini! led diod, ter tri 14 pinske

mini vtice za povezave s ploscatimi kabli do vticnic na prednji strani.

Pred prvim zagonom nastavimo vse trimer upore v srednji polozaj, trimer DTMF-OUT

pa caa 3mm pred skrajno LEVO lego.

2.3.      2m/70cm RTX priklop

-----------------------------

Kot uporabniski dostop uporabljamo 2m radijsko postajo postavljeno na 144.750

MHz (ATV klicna in krmilna frekvenca), ali kaksno drugo prosto. Za sysop vhod

uporabimo 70cm ali kak drug sprejemnik. Za priklop na obe radijski postaji

namestimo na prednji strani ohisja racunalniskega modula en DB-9 vtikac (2m)

in 3.5mm stereo 90 stopinjsko vticnico za 70cm sysop rx. Oboje je pricinjeno

na manjso tiskanino na kateri je tudi nekaj dodatnih elementov. Po potrebi

nanjo vgradimo upor Rx, in sicer za postaje, ki imajo tastanje po MIC zili.

Razpored prikljuckov (pogled spredaj):

--------------------------------------

2m RTX                        70cm RX

1 - GND          DB-9 MOSKI                    3.5mm STEREO

2 - GND

3 - /PTT      1   2   3   4   5

4 - GND                                          O # #####

5 - N.C.        6   7   8   9                    | |  |

6 - SP                                           |  \ /

7 - GND                                          SP  GND

8 - MIC

9 - GND

2.4.      I2C vodila

--------------------

To so 3 zicna bidirekcionalna (obojesmerna) vodila, preko katerih centralni

procesor komunicira z podrejenimi (slave) enotami. Napetostni nivoji so v mejah

TTL, paziti pa moramo, da z predolgo trajajocimi kratkimi stiki na vodilih le

teh ne poskodujemo. Zato I2C kable pretikamo le ob izkljucenem sistemu. Kabli

do posameznih podrejenih modulov so narejeni iz dveh izbranih (kvalitetnih)

3.5mm vtikacev in primerno dolgega kosa NF stereo koaksijalnega kabla.

I2C vodila speljemo s ploscatim kablom do manjse tiskanine na prednji strani

racunalniskega modula, na kateri se nahaja sedem 3.5mm 90 stopinjskih STEREO

vticnic. Uporabimo samo najkvalitetnejse vticnice! Tiskanina naj bo namescena

tako, da bo prvo vodilo I2C_1 spodaj. Vsa vodila uporabljajo skupen takt (SCL),

zato lahko kratek stik na tem prikljucku ohromi celotno I2C komunikacijo!

Trenutna razporeditev enot na I2C vodilih je naslednja:

-------------------------------------------------------

I2C_1 : VISW, PSSW - osnovna (Obe enoti sta prikljuceni vzporedno.)

I2C_2 : PIP

I2C_3 : n.c. Predivdeno za WEFAX I2C vmesnik

I2C_4 : n.c.

I2C_5 : n.c.

I2C_6 : PSSW - dodatna (Posebni sysop preklopi drugih naprav. Ni obvezna.)

I2C_7 : CGEN

Razpored na 3.5mm stereo vtikacu I2C vodila:

--------------------------------------------

O # #####

/  |   |

/    |    \

/SDA  /SCL   GND

2.5.      A/D vhodi

-------------------

A/D vhode speljemo z ploscatim kablom do DB-25 vticnice na prednjo stran.

Ce bomo uporabljali samo nekaj A/D vhodov, moramo ostale proste premosticiti

na maso, da preprecimo presluh med kanali.

Razpored na konektorju in prakticna uporaba A/D kanalov sledi v naslednjih

verzijah.

2.6.      RS-232

----------------

Za Ax25 dostop je trenutno v uporabi posebna tiskanina. V nacrtu pa je uporaba

SCC vezja na DSP FLOPPY kontroler tiskanini. Za AX25 dostop namestimo na

prednjo stran racunalniskega modula eno DB-25 vticnico.

2.7.      Prvi zagon racunalnika

--------------------------------

3.      ATVRC digitalni del II

==============================

Vsa naslednja vezja se nahajajo vsaka v svojem locenem kovinskem ohisju. Na

zadnji strani imajo napajalni prikljucek, na prednji strani pa vse ostale.

Razporedi so razvidni iz prilozenih osnutkov celnih plosc posameznih modulov.

3.1.      VISW - video in avdio vozlisce

----------------------------------------

Tiskano vezje VISW je Evropa formata, njegov namen pa je povezovanje AV vhodov

na AV izhode. Tiskanina se krmili preko I2C vodila in podpira 8 AV vhodov ter

4 AV izhode. Podpira vse analogne standarde video signalov. Na isti tiskanini

so tudi priklopi za delo CGEN tiskanine. To novo VISW vozlisce je narejeno

popolnoma v integrirani tehniki, od starejsega verzije pa se razlikuje v tem,

da za svoje delovanje porabi precej manj elektrike, je precej manjse in je ob

enaki kvaliteti prenosa signalov vec kot 4x cenejse.

Na tiskanini se nahajajo stirje mosticki. Vsi prikljucni konektorji - vticnice

so narejeni iz DIL letvic podnozij za integrirana vezja. Seveda pa prikljucnih

koaksov in kablov NE LOTAMO na njih! Temvec uporabimo enake letvice kot vtice.

Povezave iz CGEN tiskanine bomo namrec kasneje preprosto prikljucili na VISW

tiskanino. Vsa integrirana vezja damo na profi podnozja, 7808 stabilizator pa

naj bo montiran na dovolj velikem hladilniku, kateri je z 2mm podlozko locen od

tiskanine. Vsi kondenzatorji so polyesterski. Pazimo na pravilne vrednosti

uporov (predvsem 75E)! Drugih posebnosti na tej tiskanini ni.

A/V vhode (razen CGEN video vh.) in vse A/V izhode povezemo z NF koaksijalnimi

kabli do CHINCH vticnic na prednji strani VISW modula. Video izhode povezemo

takole: PIP video izhod na chinch PIP, 23cm video izhod na chinch M, L1 video

izhod na L1 chinch in L2 video izhod na L2 chinch (vse izhodi). Chinch PIP-O

kasneje povezemo s koaksijalnim kablom na CGEN tiskanino (PIP-IN), iz nje gre

video izhod 23cm TX OUT na 23cm_TX chinch. Izhod CGEN OUT pa povezemo na CGEN

video vhod VISW tiskanine.

Ohisje modula mora biti dovolj veliko, da bomo vanj lahko namestili tudi CGEN

tiskanino (min. 30mm nad VISW vezje). Na prednji strani predvidimo tri I2C

vticnice, dve za VISW (I2C_1) in tretjo za CGEN (I2C_7).

Integrirana vezja TDA-8540 je moc kupiti pri Burklin-u v Minhnu (Terna, JUST).

3.2.      PSSW - napetostno stikalisce

--------------------------------------

Naloga PSSW tiskanine je distribucija +12v napajanja posameznim vhodnim in

ostalim enotam ATVRC, vklopi oddajnikov ter sprememba oddajne moci. PSSW je

poleg racunalniskega modula tudi edino vezje, ki je po stalnim napajanjem iz

usmernika. Opis velja tudi za drugo - dodatno PSSW tiskanino. Ta je lahko

namenjena posebnem upravljanju z drugimi napravami preko I2C_6 vodila.

Uporabljeni so standardni 1A in 10A Iskra releji, ali drugi po DIN normah.

Paziti moramo le, da so narejeni za 12v delovno napetost.

Vsa integrirana vezja damo na podnozja. Paziti moramo: da pri 74HC244 ne upo-

rabimo HC240, ter da pri PCF 8574 vezjih uporabimo vsa z enako koncnico (AP ali

P)! Seveda pa bo v primeru uporabe enih ali drugih PCF vezij potrebno to na

sistemu v datoteki ATVRC.INI ustrezno oznaciti.

Pri izdelavi PSSW moramo paziti, da bosta oba napetostna regulatorja pravilno

obrnjena. 7809 mora biti hlajen z dovolj velikim "L" hladilnikom. Tuljava L-1

je navita na feritnem jedru 4 x 25mm z zico Cul 1.2mm, navoj do navoja po celi

dolzini. Ko je tuljava navita, navitje z TERMO buzirko fiksiramo na ferit.

Kot napajalni prikljucni konektorji so uporabljene standardne DIN letvice za

montazo na vezja z vijaki zgoraj in prikljucno odprtino ob strani. Prikljucni

vticnici za krmiljenje VID in I2C vhod sta na vezju narejeni iz DIL letvic.

Prav tako tudi vse tri vticnice ob ULN-2803A. Vticnica 122 pa je namenjena

priklopu dodatnega vezja z releji za upravljanje panorama kamere in IR luci.

Le to se namesti v isto ohisje kot PSSW.

V blizini obeh napetostnih stabilizatorjev se nahaja pod vezjem 5K6 SMD upor,

desno od njega pa pricinimo od zgoraj 3 pinsko JMP letvico. Na njej bomo z

mostickom izbrali pozicijo 244.

3.3.      CGEN - generator barvnih strani

-----------------------------------------

Verzija ATVRC 2.00C je prilagojena za uporabo CGEN-6 modula. Verjetno pa bo z

to verzijo pravilno deloval tudi CGEN-5, nekatere funkcije pa tudi na CGEN-2, 3

ali 4.

CGEN-4  Barvni generator z reset logiko in lastnim napajanjem RAM-a.

Uporabljena so integrirana vezja: SRAM 6264, SAA-5243P/E, MC-1377P in

74HC00. Uporabljeni kvarc kristali: 4.43MHz in 6MHz. Za vsa integrirana

vezja uporabimo profesionalna podnozja. Za priklop napajanja, video

izhod in I2C vodilo uporabimo letvico profesionalnih podnozij. CGEN-4

tiskanino namestimo na dovolj visoke distancnike nad VISW tiskanino.

S podaljski povezemo napajanje CGEN na za to pripravljeno vticnico na

VISW, nadalje video izhod na CGEN video vhod VISW tiskanine, ter I2C

vodilo na posebno stereo vticnico na prednji strani. Napetostni

regulator moramo hladiti na dvolj velikem hladilniku!

CGEN-5  Barvni video generator z reset logiko in lastnim napajanjem RAM-a, ter

GEN LOCK - sinhronizacijsko elektroniko za pretopitev generirane slike

preko enega od izhodnih signalov repetitorja. Uporabljena so naslednja

integrirana vezja: SRAM 6264, SAA-5246P/E, GL-3820 (TEA-2014A) in

MC-1377P. Uporabljeni kvarc kristali: 4.43 MHz, 27 MHz. Za vsa IC vezja

uporabimo profesionalna podnozja. Za oba priklopa uporabimo letvice

profi podnozij. CGEN-5 tiskanino namestimo na vsaj 30mm visoke

distancnike nad VISW tiskanino in jo trdno privijemo. Iz CGEN-5 tiska-

nine povezemo s koaksijalnim kablom PIP INP na chinch vticnico PIP-O,

ter 23cm TX OUT na 23cm_TX chinch vticnico na prednji strani. CGEN OUT

pa povezemo na ustrezen video vhod VISW tiskanine. Prav tako povezemo

tudi I2C_7 na ustrezno vticnico spredaj. Drugih povezav ta tiskanina

ne potrebuje. Napetostni regulator moramo hladiti na dovolj velikem

hladilniku!

CGEN-6  Barvni video generator z najvec moznostmi. Enak kot CGEN-5, le da poleg

vseh navedenih funkcij pretaplja generirano sliko v barvah. Uporabljena

so naslednja integrirana vezja: SRAM 6264, SAA-5246P/E (H.T. Lj),

MC-1378P (Radio KALIKA - Trst) in GL-3820 (TEA-2014A). Uporabljeni kvarc

kristali: 4 MHz, 17.73 MHz (Philips) in 27 MHz.

Pri gradnji in testiranju CGEN vezij moramo paziti predvsem na ttx procesorje.

SAA 5246 P/E je ZELO obcutljiv na staticne izboje! Pred vsakim testiranjem,

priklopi I2C kabla, video vhodov ali izhodov ter napajanja MORAMO imeti

izenacen napetostni potencial MASE! V nasprotnem primeru lahko v trenutku - se

pred priklopom na napajanje unicimo drag cip. SAA 5243 P/E uporabljen na CGEN-4

je za rokovanje in staticne izboje sicer malo manj obcutljiv, vendar previdnost

ni odvec. Obe vezji in kvarc kristale zanju je mogoce kupiti ceneje kot v DL, v

S5 trgovinah (Lj: H.T.,Kalcic, IC; Celje: STAVE doo), ali pri RTV serviserjih.

MC1377 RGB modulator in GL-3820 (TEA-2014A) pa v lj. trgovinah. GL-3820 bi naj

bil ekvivalent za SGSov TEA-2014A, v praksi pa se zaradi hitrejsega preklopa in

manjse vztrajnosti (notranje kapacitivnosti stikala) obnese precej boljse od

originalnege TEA-2014A !. Priporocam uporabo GL cipa. Kupiti ga je mogoce pri

H.T. v Ljubljani.

CGEN-5 in CGEN-6 imata na tiskanini poseben kratkosticnik JMP-1 (Write enable).

Njegov namen je omogociti pisanje po baterijsko napajanem RAMu CGENa. Za

uporabo na ATV repetitorju mora biti JMP-1 sklenjen. V primeru, ko CGEN

uporabljamo doma za osebne ATV teste, pa ga lahko povezemo na zunanje stikalo

in z njim, ko je odprto preprecimo nezazeljeno pisanje po napolnjenem RAMu.

Prikaz vsebine - slik iz RAMa seveda gre brez tezav, saj odprt mosticek

prepreci le nadaljnje pisanje po njemu (dokler je odprt).

CGEN vezja omogocajo generiranje barvnih svetilniskih strani in barvnih slik v

repetitorskem nacinu. CGEN-5 in CGEN-6 pa poleg tega v repetitorskem nacinu

omogocata pretopitev CGEN slike preko 23cm izhodnega video signala ATVRC

sistema. V tem primeru lahko uporabljamo tudi dodatne ukaze (Overlay, Box in

Background). V primeru uporabe CGEN-5 je pretopljena CGEN stran ne glede na

dodatne funkcije prikazana crno-belo, vhodni video signal v ozadnju pa v barvah.

V primeru, ko bo CGEN-5 deloval brez gen_lock funkcije kot video generator, pa

bo slika v barvah. V primeru uporabe CGEN-6 pa bo v vseh primerih generirana

slika v barvah. CGEN-5 in CGEN-6 bosta za razliko od CGEN-4 omogocala tudi

pretopitev - imponiranje krajsih tekstov iz packeta (TALK ATV tekst..... <CR>).

Tako oddan tekst iz packet vhoda ATVRC sistema bo prikazan cez spodnji del

izhodnega video signala ATV repetitorja na zatemnjeni podlagi v obliki:

"CALL  : tekst..................". V primeru, ko bo packet tekst posamezne

vrstice daljsi kot je programsko predvideno za ukaz T ATV, ostanek znakov nebo

prikazan!

Oba najnovejsa CGENa omogocata tudi VID funkcijo - imponiranje klicnega znaka

ATV repetitorja cez izhodni video signal. CGEN-5 v crno-beli tehniki, CGEN-6 pa

v barvah (klicni znak). V tem primeru uporaba modula VID-01 ne bo potrebna.

Oba novejsa CGENa omogocata pretopitev IZKLJUCNO na 23cm TX kanalu repetitorja.

Samostojno generiranje CGEN slik pa je mogoce preklopiti na kateri koli izhodni

video kanal ATVRC sistema. V primeru ko je aktivna PIP enota ima pretopitev

'prioriteto', torej bo CGEN slika lepljena cez 'obe' PIP sliki. Pri pretopitvi

oba novejsa CGENa vhodni video signal v vseh primerih prepuscata - ga ne

obdelujeta posebej. Sled tega je njegova kvaliteta enaka kot na vhodu v CGEN

enoto.

V primeru, ko CGEN-5 ali CGEN-6 deluje v rezimu pretopitve generirane slike in

pride do zahteve po CGENu na enem izmed linkov, bo pretopitev izkljucena

(navadna pretopitev, CGEN-VID funkcija, ali Talk ATV tekst). CGEN se preklopi

v rezim samostojnega generiranja na zahtevanem link kanalu in ostane tam do

naslednjega ukaza ali poteka casa. Trenutna verzija programa v tem primeru nima

vgrajene prioritete. V casu samostojnega generiranja CGEN slike je izkljucena

CGEN-VID funkcija in packet radio ukaz Talk ATV.

3.4.      PIP - generator slike v sliki

---------------------------------------

POZOR: vezje je se v razvoju, PIP tekst je samo okvirna informacija!

Slika v sliki ali PIP je vezje ki omogoca, da na 23cm oddajniku ATVRC sistema

opazujemo dva video signala na enkrat. Osnovni video signal v polni velikosti,

ter drug pomanjsan video signal v eni izmed cetrtin ekrana. Vecja ali master

slika je vedno gibljiva, manjsa ali slave slika pa je lahko gibljiva ali

zamrznjena - digitalizirana (z ukazom). Slave sliko lahko poljubno prestavljamo

po vseh stirih poljih ekrana, lahko jo tudi poljubno obrobimo z eno od osmih

barv. Novejse verzije ATVRC softvera naj bi imele vgrajen tudi kratek ukaz za

preprosto medsebojno zamenjavo master in slave slik.

Kot master video signal bo vedno 23cm TX video, na slave video vhod PIP enote

pa je na VISW vozliscu mogoce pripeljati kateri koli od osmih video vhodov. Za

delovanje ATVRC sistema PIP vezje ni nujno potrebno. Ce pa je vgrajeno, pa

lahko popestri dogajanja na repetitorju.

PIP tiskanina bo po svoji kompleksnosti prekasala zgosceno CGEN-6 tiskanino.

Uporabljena naj bi bila naslednja integrirana vezja: SDA-9087, SDA-9088 (oba

PIP procesorja Siemens), TDA-4510 (demodulator), TDA-4661 (digitalna kasnilna

linija), TDA-2579 (sync dekoder. Vsi Philips), MC-1378 ( RGB+CVBS -> CVBS

encoder ), GL-3820 (TEA-2014A SGS_Thomson), ter nekaj obicajnih integriranih

vezij. Nadalje dve pesti uporov, kondenzatorjev, nekaj trimerjev in tuljav.

Uporabljeni kvarc kristali: 20.480 MHz, 17.73 MHz, 8.867 MHz in 4 MHz.

Namesto SDA-9087 in SDA-9088 (oba DIL) bi bilo mogoce uporabiti SDA-9187-2X in

SDA-9188-3X (oba SMD, novejsa). Programska podpora bo verjetno pisana za obe

vrsti SDA vezij..? SDA in kvarce imajo v Minhnu (Burklin), TDAje dobimo v Lj.,

MC-1378 pa v Trstu (R.Kalika).

PIP enota je prva v 23cm TX izhodni video verigi ATVRC sistema. Torej bo PIP

sliko mogoce gledati le na 23cm izhodu repetitorja! Ker je PIP prvi v verigi je

glede na enote ki sledijo v 'podrejenem' polozaju. CGEN pretopljena slika bo

tako vedno izpisana preko PIP slike. PIP bo vgrajen v locenem, kovinskem modulu

z vticnicami na prednji strani in napajanjem zadaj.

ATVRC sistem bo komuniciral s PIP enoto preko I2C_2 prikljucka. Osnovne podatke

o stanjih PIP enote bo mogoce pred prvim zagonom nastaviti v datoteki ATVRC.INI

, nekatere izmed njih pa kasneje daljinsko spreminjati, tudi na uporabniskem

nivoju. Dostopa do PIP enote preko katerega koli izmed linkov ne bo. Sysopu bo

omogocena blokada nekaterih uporabniskih ukazov ki se nanasajo na spremembo

rezima delovanja PIP enote.

3.5.      VID - video identifikator

-----------------------------------

ATVRC v2.00 in visje verzije NE uporabljajo vec VID-01 enote, saj je njeno

nalogo prevzel CGEN modul.

3.7.      Panorama kamera & IR luc

----------------------------------

3.8.

4.      Packet radio

====================

4.1.      Priklop

-----------------

4.2.      Nastavitve

--------------------

4.3.

4.4.

4.5.

5.      Sprejemniki, oddajniki, antene

======================================

5.1.      2m & 70cm

-------------------

5.2.      13cm rx

-----------------

5.3.      23cm tx & 18W PA

--------------------------

5.4.      3cm link rtx

----------------------

5.5.      Antene

----------------

5.6.      Packet radio rtx

--------------------------

6.      Programska podpora

==========================

Programski paket ATVRC je pisan v visjem DSP jeziku, posamezni deli porgrama pa

v strojnem jeziku. Paket sestavljajo:

!README.TXT     2k  -  spisek vsebine ATVRC paketa

AT20C.EXE     200k  -  glavni program ATV repetitorja

ATVRC.DOC      72k  -  navodila za uporabo sistema

ATVRC.INI       6k  -  datoteka z osnovnimi podatki sistema

ATVRC.SCO       1k  -  bin dat. o registraciji paketa (samo za reg. sysope)

EXTRA.ATV       1k  -  cgen bin datoteka

HELP.ATV        1k  -  cgen bin datoteka

INFO.ATV        1k  -  cgen bin datoteka

S5MAP.ATV       1k  -  cgen bin datoteka

DEMO01.ATV      1k  -  cgen bin datoteka

DEMO02.ATV      1k  -  cgen bin datoteka

HARDWARE.DOC   30k  -  navodila za gradnjo sistema

Na disketi so dodani tudi pomozni programi za uporabo na ATVRC ali PC:

PU.EXE              -  ATVRC purge program

IBM.EXE             -  ATVRC IBM floppy program

VTEDIT.EXE          -  PC editor CGEN (*.atv) slik

6.1.      Instalacija

---------------------

Pred instalacijo ATVRC paketa moramo imet sestavljen in preizkusen racunalnik.

Celoten paket (razen *.DOC in VTEDIT.EXE) kopiramo iz diskete na ATVRC sistem.

Sedaj je potrebno urediti lastne podatke v inicijalizacijski datoteki ATVRC.INI

To lahko naredimo pred tem na PC racunalniku v katerem koli tekstovnem ureje-

valniku, ali pa direktno na ATVRC racunalniku z ukazom:

Y ATVRC.INI <CR>    pozenemo urejevalnik in popravimo: KLICNI ZNAK RPT,

LOKATOR, NADMORSKO VISINO, QTH in ostale parametre po

potrebi. Pri tem se moramo striktno drzati navodil za

popravljanje INI datoteke. Z ukazom CTRL+G se pomikamo

stran naprej, z ukazom CTRL+F pa ztran nazaj. Z ukazom

ESC zakljucimo delo v urejevalniku in shranimo podatke.

6.2.      Prvi zagon

--------------------

Ob prvem zagonu ATVRC paketa bo sistem samostojno preveril nekatere njegove

funkcije. Pred tem pa moramo poskrbeti, da se bo znal ob izpadu elektricne

energije samostojno pognati. To storimo z ukazi:

B <CR>              Zahteva za vnos AUTO_START ukaza. Racunalnik namesto

prompta vrne ":" (dvopicje). Sedaj odtipkamo:

R AT20C <CR>        R=run AT20C=verzija ATVRC programa (at20c.exe). Racunalnik

zatem vrne prompt (piko). Sedaj nastavimo se uro sistema:

U YYMMDDHHMMSS <CR> U=ukaz, YY=leto, MM=mesec, HH=ura, MM=minuta, SS=sekunda.

Pravilnost nastavljene sistemske ure kasneje preverimo z

ukazom:

U <CR>              Izpise datum in uro v obliki  "97-03-22 14:42:47"

Sedaj pritisnemo reset tipko ATVRC racunalnika in sistem se bo v priblizno 20

sekundah inicijaliziral, kar bo tudi izpisal na monitorju racunalnika. V

primeru, ko je izpis na monitor racunalnika vkljucen, se bo izpisal meni-1,

drugace pa bo prikazan samo inicijalizacijski status. Od tu naprej so navodila

za sysope v skripti za uporabo ATVRC sistema.

6.3.      Servisiranje

----------------------

6.4.      Zakljucek

-------------------

ATVRC (C) Mijo Kovacevic S51KQ  1994-1997

-      -      -