s dvms @ svn #999 DVMS+ I/O hardware v1.00   23/07/1996

CONN1 2x7 (vtikac na pcb) - povezava pot. na prednji strani PC (koaks!)

-----------------------------------------------------------------------

___

1 - GND                                  |

2 - MIC in (RTX) <-----------.          .|. MIC GAIN

3 - GND                      |          | |

4 - SP out (RTX) >-------.   `--------->| |  ,-----.

5 - GND                  |              |_|  |    .|.

6 - GND                  `-------------- | --'    | |  SP

7 - GND                                  |   ,--->| |  GAIN

8 - TX ENA/DIS (ena  /dis) <--------.    |   |    |_|

9 - GND                             |    |   |     |

10 - GND                            |    |   |     |

11 - GND                            |    |   |    ---

12 - MIC out (DVMS) >--------------------'   |

13 - GND                            |        |   ______

14 - SP in (DVMS)   <------------------------'   DIS TX

|             /

`------------O O---|

CONN2 DB9M (vtikac na pcb) - RTX (povezava radijske postaje - koaks)

--------------------------------------------------------------------

1 - S meter, +2.5 - +5.0v input (merjenje jakosti sprejemnega signala)

2 - GND

3 - /PTT

4 - GND

5 - SQUELCH input, 0v=closed  3-5v=open

6 - SP from RTX

7 - GND

8 - MIC to RTX

9 - GND

Rx - V primeru ko uporabljas RTX ki ima tastanje po MIC zili ostane pin 3

(/PTT) nepovezan. Na oznaceno mesto na pcb pa pricini ustrezen upor (Rx).

CONN3 DB9M (vtikac na pcb) - DCF (povezava do radijske ure - koaks)

-------------------------------------------------------------------

1 - DCF in, 0-5v

2 - GND

3 - +5v/30mA OUT!  (napajanje DCF modula)

4 - GND

5 - WDT out, 0v=DVMS sw crash  +5v=DVMS sw run

6 - N.C.

7 - GND

8 - N.C.

9 - GND

JMP1 - FX709 NF input select

----------------------------

1-2 = input A (default)

2-3 = input B

JMP2 - DVMS+ IRQ select

-----------------------

1-2 = IRQ5  (default)

2-3 = IRQ7

SW1 - DVMS+ I/O adr. select

---------------------------

DIP 123456   adr.               123456   adr.

=============               =============

111110   200H               111100   300H  (default DVMS)

101110   220H               101100   320H

110110   240H               110100   340H

100110   260H               100100   360H

111010   280H               111000   380H

101010   2A0H               101000   3A0H

110010   2C0H               110000   3C0H

100010   2E0H               100000   3E0H

Posebnosti:

===========

0 - Vsi elementi so cinjeni na gornji strani, kjer je sitotisk elementov.

Natisnjene vrednosti elementov so pravilne, razen 74HC255 (Pravilno:

74HC245). Vsi elementi morajo imeti oznacene vrednosti, pri uporu 360k

je mozna menjava s 330k.

1 - Na DVMS+ tiskanini manjka 100nF MINI kondenzator. Pricinis ga na gornjo

stran tiskanine med 82C55 NEC (ali yPD 71055) in 8870 (VIA luknji, oznaceno

z rdeco barvo) in to na koncu, ko so vsi ostali elementi za na tiskanini.

2 - Kondenzator 100yF/16v ob skrajnem desnem spodnjem robu, pod konektorjem

DCF (CONN3) je montiran lezece, v koncni fazi in to tako, da lezi na

uporih: 390k, 2k2, 10k in 270E. Ko je tiskanina preizkusena ga prilepis

na elemente pod njim z nekaj kapljicami Neostik lepila.

3 - Tiskanino po cinjenju temeljito operi s copicem namocenim v nitro

razredcilo. Ko se posusi lahko spodnjo stran zascitis z 'Lotlak-om'. Pred

tem zavaruj AT vodilo kartice in oba DB9 konektorja z lepilnim trakom.

4 - Potenciometre in stikalo namesti na prednjo masko za veliki Floppy, kot

je oznaceno na prilozeni nalepki, ketero po vrtanju lukenj nalepis na to

PVC masko. Potenciometre povezi do DVMS tiskanine s stereo NF koaksom, kot

je oznaceno zgoraj.

5 - Polozaji trimerjev ob prvem startu DVMS+ kartice, gledano iz vrha

(DB-9M na levi).

IN_BIAS  :  zavrti skrajno levo, nato 1.5mm v desno (8h)

IN_GAIN  :  horizontalno v desno (15h)

SUB_GAIN :  na sredino, nato 2mm v levo (11h)

OUT_GAIN :  na sredino, nato 2mm v desno (13h)

Dodatki:

========

1 - PC-SCC Ax25, min. 2 kanala (packet radio dostop & forward)

adr: 320H  (default SCC)

IRQ: 7     (default SCC)

2 - ADC 8-ch 10bit converter  (Conrad Best.Nr. 97 97 67)

Povezana z DB9 ali DB25 na: COM-1, COM-2, ....

Sonde za merjenje temperature, hitrosti vetra, etc.

3 - DCF77 rx modul - sprejemnik za radio uro (Conrad)

Povezan na CONN-3 (dcf) DVMS, z DB9F.

4 - DVMS RTX: monoband rtx + ant za simpleksno delo (samo DVMS) ali

rpt rtx za dupleksno delo + 2x ant + rx filter (DVMS + RPT),

povezan na CONN-2 (rxt) DVMS, z DB9F.

5 - WBFM RTX + ant za packet dostop, ali zicna povezava na SV.

Mijo, S51KQ @ S50ATV

NNNN