N A V O D I L A   Z A   U P O R A B N I K E

D V M S + sistema

Digital Voice Mailbox System (DVMS) Verzija 3.14.31

S51KQ  28/06/1996

Vsa sporocila na DVMS so govorna in jih v taki obliki tudi posljes ali prejmes.

To velja tudi za vsa sistemska sporocila. DVMS omogoca poleg osebne uporabe

tudi uporabo javnih direktorijev. Sporocila v njih lahko poslusa vsak uporabnik.

Za uporabo govornega BBS-a potrebujes radijsko postajo z DTMF generatorjem

(vse sodobnejse radijske postaje). Vsi uporabniski ukazi so v DTMF obliki, pri

njihovi oddaji pa je potrebno paziti, da jih oddajas na pravilen nacin, to je:

prvi DTMF znak mora biti za spoznanje daljsi, ostali pa dovolj dolgi. Znake

oddaj z zanesljivim pritiskom na tipkovnici!

Ob istem casu je na DVMS sistem lahko aktiven (logiran) le en uporabnik

(govorno) in pa vec uporabnikov preko packet radia. DVMS sistem se lahko poveze

preko packet radia tudi na druge DVMS sisteme in omogoci izmenjavo (forward)

govornih sporocil med njimi. Prav tako obvesca uporabnike packet radia o

morebitni prispeli govorni posti in statisticnih podatkih sistema. DVMS sistem

lahko deluje v simplesknem ali dupleksnem nacinu. Lahko ima vkljucen DVR

repetitor ali pa deluje samo kot govorni BBS.

Pogoji za pridobitev ID stevilke:

=================================

Da postanes uporabnik sistema se moras prijaviti sysopu, ki ti dodeli ID

(identifikacijsko) stevilko in nastavi osnovne parametre. S50VMS DVMS deluje 24h

dnevno in porabi precej elektrike, ki jo je potrebno placevati. Za uporabo v 1996.

letu vsak uporabnik enkrat letno prispeva simbolicen znesek s katerim si zagotovi

celoletno uporabo DVMS sistema. Iz zbranih sredstev se krijejo stroski delovanja

in vzdrzevanja sistema ter moditifikacije in linki.

Opis uporabniskih DTMF ukazov:

------------------------------

Naslednje DTMF ukaze lahko izvaja vsakdo na govorni frekvenci DVMS, brez

predhodne prijave ali vstopa (login-a) na DVMS sistem. Te ukaze lahko izvajas

tudi ko si na sistemu in imajo enak pomen.

0     Kratek opis postopkov prijave - vstopa (login) na govorni BBS.

#TXT  Testiras lasten prehod preko DVMS. Primer: stisnes PTT, oddas [#] in

poves krajsi tekst za test, sedaj spustis PTT. DVMS bo ponovil tvoj

tekst.

Dxxx  Testiras prehod lastnih DTMF znakov. Primer: stisnes PTT, oddas [D123]

, spustis PTT. DVMS bo kot odgovor povedal katere DTMF znake si oddal.

012   Opise DVMS sistem

013   Pove strukturo HD sistema, st. uporabnikov, prostor na HD.

014   Pove verzijo programa in cas delovanja sistema.

015   Pove lasten BBS naslov.

02    Pove 10 uporabniskih stevilk s klicnim znakom in QTH-jem. Sistem

zahteva vnos stevilke uporabnika od katerega bo startal izpis

uporabnikov. Namesto uporabniske stevilke lahko vneses tudi

identifikacijsko (postno) stevilko drugega BBS-a, ali klicni znak

uporabnika v AMP obliki. Z ukazom DTMF [A] prekines to funkcijo.

020   Pove stevilo javnih direktorijev na sistemu.

03    Pove koliko je ura.

031   Pove datum.

033   Pove datum in uro.

0301 - 0308   Pove izmerjene vrednosti na 8-ih A/D kanalih prikljucenih na

govorni BBS.

0308  8.A/D kanal, pove temperaturo (ce je AD karta instalirana)

070   Seznam v mrezo prikljucenih govornih mailboxov (voice forward).

Kot aktiven uporabnik DVMS sistema pa lahko izvajas naslednje DTMF ukaze:

-------------------------------------------------------------------------

1XXX  Ki ji sledi tvoja uporabniska stevilka (primer: DTMF [1104]) omogoci

vstop - login v govorni BBS.

*XXX  Ki ji sledi tvoja uporabniska stevilka (primer: DTMF [*104]) omogoci

hitri login na govorni BBS. Pri hitrem loginu bo sistem sporocil samo

klicni znak in stevilo novih in starih sporocil.

01    Ta ukaz sprozi predvajanje opisa vseh! DTMF ukazov sistema! Z ukazom

DTMF [A] lahko to funkcijo prekines.

01XX  Ki mu sledi dolocen DTMF ukaz, za predv. pomoci za ta dolocen ukaz

020   Pove stevilo javnih direktorijev na sistemu.

021   Ponovni zapis lastnega klicnega znaka. Ta ukaz lahko prekines

z pritiskom na PTT ali z DTMF [A].

0210  DTMF zapis lastnega klicnega znaka v AMP obliki (tabela 1).

POZOR! Uporabnik brez zapisanega klicnega znaka v AMP obliki, NE BO

mogel posiljati ali prejemati govornih sporocil!

0021  Ponovni zapis lastnega imena in QTH-ja. Ostalo enako kot 021.

022   Poslusanje lastnega klicnega znaka.

0220  Poslusanje lastnega klicnega znaka v AMP obliki.

0022  Poslusanje lastnega imena in QTH.

023   ! Zasciti lastni klicni znak pred ponovnim vpisom.

0230  ! Zasciti lastni klicni znak v AMP obliki pred ponovnim vpisom.

0023  ! Zasciti lastno ime in QTH pred ponovnim vpisom.

POZOR !!! Potem, ko je bil klicni znak ali ime ali QTH zasciten pred

ponovnim vpisom, ga ni vec mogoce popraviti. To lahko kasneje popravi

samo Sysop !

04    Pove seznam sporocil v lastnem direktoriju, v obliki:

"Msg Nr. X, poslano od DX#XXX, dne, meseca" Z DTMF [#] lahko to

sporocilo poslusas, ali pa s kratkim PTT pritiskom preskocis na

naslednje sporocilo.

04XX  Ki mu sledi stevilka sporocila omogoca poslusanje dolocenega sporocila.

040X  Ki mu sledi stevilka javnega dir. ali stevilka uporabnika, omogoca

poslusanje sporocil v tem direktoriju. Brisanje sporocila je dovoljeno

z DTMF [*], vendar le ce si avtor tega sporocila.

Ko si sporocilo poslusal, imas na voljo podmeni v katerem lahko z DTMF:

[A]     Prekines delo v podmeniju in se vrnes v glavni menu.

[B]     Posljes odgovor nazaj (REPLAY).

[*]     Pravkar poslusano sporocilo izbrises. Z ukazom DTMF [B*] bo

sistem povrsti izvedel oba ukaza!

[1]     Nastavis posebne partametre:

[2]     Pove vse informacije o trenutno poslusanem sporocilu.

[3]     Nastavis zivljensko dobo pravkar poslusanega sporocila.

[4]     Posredujes sporocilo za drugega uporabnika. Sistem

zahteva uporabnisko stevilko drugega uporabnika.

[5]     Kopiras sporocilo drugemu uporabniku.

POZOR! Kopiranje sporocil na drug DVMS sistem ni mozno!

[#]     Skocis na naslednje govorno sporocilo.

05    Ukaz brise VSA poslusana sporocila dolocenega uporabnika. Ta ukaz mora

biti potrjen z DTMF [*].

05XX  Ki mu sledi stevilka sporocila, ki je bila uporabljena pri ukazu [04],

obrise to doloceno sporocilo.

Primer:

V svojem govornem dir. imas 5 sporocil in zelis brisati prvo in drugo.

Potem vedi, da bo po prvem brisanem sporocilu, dobilo drugo sporocilo

stevilko 1, in tako naprej.

050   Omogoci restavracijo - ozivitev brisanih sporocil.

POZOR! To je mogoce le do takrat, ko sporocilo se ni fizicno brisano

iz diska. Reorganizacija sistema in z njo fizicno brisanje starih

sporocil - oznacenih za brisanje, se samodejno izvaja vsako noc.

060   Uporabniska statistika (statisticni podatki o tebi)

06    Nastavitev osebnih parametrov: Tukaj bodo drug za drugim klicani ukazi

od 062 do 066.

[062]    Ali naj DVMS pri predvajanju pove stevilko posiljatelja ?

[063]    Ali naj DVMS pri predvajanju pove ime in QTH posiljatelja ?

[064]    Ali naj DVMS pri predvajanju pove datum in cas oddanega msg.?

[065]    Ali naj DVMS za zakljucek posiljanja zahteva potrditev ?

[066]    Nastavitev osebnega CTCSS tona ?

[067]    Ali naj DVMS poslje packet obvestilo o prispeli govorni posti?

07XX  Ki mu sledi stevilka naslovnika, ali stevilka direktorija, ali

klicni znak v AMP obliki, poslje govorno sporocilo v ta direktorij.

Primer: DTMF [07104]; DVMS pove da bos poslal sporocilu uporabniku

stevilka 104, ki ima klicni znak xxxxx. Nato pove, da imas na voljo

2.5 minute za zapis govornega sporocila. Ukaz prekines z DTMF [A].

07XX  Ki mu sledi identifikacijska (postna) stevilka BBS-a in stevilka

naslovnika na v mrezo prikljucenem drugem govornem BBSu, poslje

govorno sporocilo temu oddaljenemu uporabniku na njegov govorni BBS.

V primeru, ko si pri osebnih nastavitvah [06] aktiviral potrditev posiljanja

govornega sporocila [065], imas na voljo naslednje DTMF ukaze:

[A]     Ukaz za prekinitev (shranjeno sporocilo bo takoj brisano).

[B]     Shranjeno sporocilo predvaja.

[1]     Omogoci posebne funkcije, katere so:

[2]    Vklop dodatne kontrole: posiljatelj prejme potem, ko je

naslovnik poslusal sporocilo, sistemsko informacijo, da

se je to zgodilo.

[3]    Nastavitev zivljenske dobe sporocila.

[5]    Kopira sporocilo drugemu uporabniku.

[#]     Zakljuci - sele sedaj shrani sporocilo za naslovnika.

08    Seznam neposlusanih sporocil. Enako ukazovanje kot pri 04.

POZOR! Sporocilo 1 je bilo poslusano, zato dobi naslednje stevilko 1.

08XX  Dolocen naslovnik sporo., ki se ni bilo poslusano. Enako kot pri 04X.

080X  Ki mu sledi stevilka direktorija ali uporabnika, predvaja neposlusana

sporocila v tem direktoriju. Brisanje sporocila je dovoljeno z DTMF [*],

vendar le ce si avtor sporocila (javna sporocila - bilteni).

09    Quit - s tem ukazom zapustis govorni BBS in omogocis uporabo drugim.

Ukaz bo samodejno aktiviran ce na BBSu ne bo po 30. sekundah nobene

aktivnosti.

Posebni DTMF ukazi:

-------------------

[A]     Prekinitev zahteve. DVMS ne bo dovolil da prekines prav vse

ukaze.

[C]     Check ukaz: sistem pove po spustu PTT jakost signala.

Nemoduliran nosilec mora biti prisoten vsaj 3 sekunde. Odcitana

vrednost ni realna, temvec se digitalno izracuna iz vsebnosti

suma v NF signalu! Mozni vrednosti sta S0 in S9+.

[D]     Delete: brise vse do tukaj odtipkane DTMF tone (uporabno pri

napacnem vnosu ukaza).

Kot dodatni znaki za DTMF generatorje brez crk veljajo naslednji DTMF znaki:

============================================================================

[*] za [A],  [0] za [B]  in  [#] za [C]. Za DTMF [D] ni zamenjave !

Zapis klicnega znaka v AMP obliki

---------------------------------

Klicni znak v AMP obliki ti ob dodelitvi uporabniske stevilke zapise sysop.

Vnos lastnega klicnega znaka v AMP obliki lahko kasneje izvedes s skupino DTMF

znakov. Klicni znak je lahko dolg najvec 6 znakov. Crke in stevilke so kodirane

enako kot pri ameriskem tlf. sistemu:

Prvi in zadnji DTMF znak mora biti [#], le tako bo racunalnik vedel kje je

zacetek in konec klicnega znaka. Klicni znak je med [#], crke so kodirane z

dvema DTMF znakoma, stevilke pa z enim.

Tabela 1:

A       B       C

*       0       #   <- zamenjava za ABC

--------------------

1     | Q       Z

2     | A       B       C

3     | D       E       F

4     | G       H       I

5     | J       K       L

6     | M       N       O

7     | P       R       S

8     | T       U       V

9     | W       X       Y

Primer za klicni znak S57CBC: [# 7C 5 7 2C 2B 2C #], ali pa za tiste, ki

na DTMF tipkovnici nimate ABCD znakov: [# 7# 5 7 2# 20 2# #]. Klicni znak

lahko pred tem preprosto shranis v DTMF spomin svoje radijske postaje in

nato iz spomina oddas na DVMS.

POZOR! Samo uporabniki z veljavnim klicnim znakom v AMP obliki bodo lahko

prejemali ali posiljali govorna sporocila drugim uporabnikom!

Financne prispevke za pokrivanje stroskov delovanje govornega BBS-a zbira

sysop posameznega govornega sistema!

Posebnosti pri uporabi DVMS:

----------------------------

1)  V primeru ko ni uporabnika na sistemu, bo DVMS vsako polno uro oddal

tocen cas (Ce je sistemska najava ure aktivirana!). Ali ima sistem

prikljucen DCF77 sprejemnik povprasaj sysopa.

2)  Pri nekaterih radijskih postajah bodo lahko tezave s presiroko devijacijo.

Ce pride do tega, ukaz [*] ne bo mogoc. V tem primeru je potrebno nivo

moduliranja oddajnika znizati na dovoljeno vrednost (starejsi tipi postaj).

3)  Pri aktiviranju lastnega CTCSS tona za dostop na sistem, bo DVMS oddajal

sporocila zate s tvojim CTCSS tonom, prav tako s tvojim klicnim znakom

pri posiljanju sporocila tebi.

4)  Ce zelis zamrzniti osebno CTCSS nastavitev: uporabi DTMF [066] in nato [0]

za zamrznitev. Kasneje ti lahko spremebo CTCSS tona opravi le sysop!

5)  Za tiste, ki se jim mudi in zelijo le vedeti ce jih caka posta - BREZ

LOGIRANJA na sistem, obstaja naslednji DTMF ukaz: [040] ali [080], ki

mu sledi tvoja lastna stevilka uporabnika. Primer: [040*104], poslano

iz DTMF pagerja. Pri tem bo sistem povedal pripadajoci klicni znak

uporabnika stevilka 104 in vprasal pri katerem sporocilu zelis priceti s

poslusanjem. Posiljanje odgovora ali brisanje poslusanega sporocila je

mogoce le ko se logiras na sistem. Enakovreden ukaz je tudi 040104.

6)  Ce na sistemu ni logiranega uporabnika, lahko posljes tudi Paging klic

v obliki [EEE*SSS]. Pri tem [EEE] predstavlja uporabnisko stevilko

naslovnika, [SSS] pa tvojo - posiljateljevo stevilko. Govorni BBS nato

pretvori tvoj Pager klic v govorno obliko in ga odda v eter, primer :

"S57CPD od S51KQ".

7)  Logiranje na sistem je mogoce tudi z Paging kodo, pri tem pa mora biti

pred tvojo stevilko oddana DTMF koda [000]. Tudi izhod iz sistema je

mogoc na ta nacin.

8)  Opisani DTMF ukazi nimajo nic skupnega z ukazi in dostopom preko packet

radia do DVMS sistema. Uporabniski in sysop packet radio DVMS ukazi so

opisani v locenih datotekah v DVMS direktoriju.

73 de Mijo, S51KQ

-       -       -